TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN AI

- Báo cáo phân tích chuyên sâu database được cung cấp i26s02004_dat_dev và i26s02004_iot_dev làm định hướng và hoạch định lâu dài về dữ liệu trong bối cảnh mới tiếp cận cơ sở dữ liệu khổng lồ được xây dựng theo cấu trúc phân tán và lưu trữ kết hợp để tối ưu cho việc mở rộng:

PHẦN 1 - REVERSE ENGINEERING DATABASE

Note: Để đảm bảo không bỏ sót mảnh ghép data nào có thể tận dụng để tăng chất lượng AI và tránh overfit, chúng ta sẽ phân loại toàn bộ các bảng vào các nhóm nghiệp vụ.

Nhóm 1: Dữ liệu gốc IoT (Raw Telemetry)

1. Bảng data_ot (DB: i26s02004_iot_dev)

- Chức năng & Vai trò: Lưu trữ tín hiệu thô theo thời gian thực (chuỗi thời gian) từ các thiết bị IoT, máy móc, đồng hồ điện. Đây là trái tim của hệ thống Data Lake hiện tại.

- Cấu trúc: id (PK), _NAME (Business Key chứa mã thiết bị & loại tín hiệu), _NUMERICID, _VALUE (Giá trị tín hiệu), _TIMECREATED, _TIMESTAMP, _QUALITY.

- Dữ liệu mẫu:

  - _NAME = M1004_RunPdNoLoad, _VALUE = 0: Tín hiệu máy M1004 (mapping với data_machine.iottag_part_machine) không ở trạng thái "Chạy sản xuất không tải".

  - _NAME = PM115_NUOCTHAI_Kwh, _VALUE = 2873: PM là Power Meter (đồng hồ điện), đo điện năng tủ nước thải. Bằng chứng: Map với iot_tagname trong data_electric_cabinetglobal.

- Đánh giá: Rất phong phú, 8.698.436 bản ghi, kéo dài 169 ngày (01/2026 - 06/2026). Mật độ cao, là dữ liệu vàng cho AI.

2. Bảng data_welding_device_realtime_info (DB: i26s02004_iot_dev)

- Chức năng & Vai trò: Dữ liệu streaming thô từ các máy hàn thông minh.

- Cấu trúc: deviceMac (Business Key), voltage, electric, weldinggasflow, wire_enum, welding_tech_id, status.

- Dữ liệu mẫu: deviceMac = 40:D6:3C:CE:24:33, status = Standby, voltage = 0.00.

- Đánh giá: 1.102.433 bản ghi nhưng chỉ bao phủ 6 ngày (26/06 - 02/07/2026). Tần suất rất dày (từng giây) nhưng thời gian lịch sử quá ngắn, chưa đủ dài để huấn luyện AI nhận diện bất thường dài hạn.

3. Bảng data_iot_liquid (DB: i26s02004_dat_dev)

- Chức năng: Dữ liệu IoT lưu lượng nước.

- Cấu trúc: status_tag (Business key), value, iot_time. Dữ liệu mẫu: WM104_WaterTotalConsumption = 14 (WM có thể là Water Meter). 84.191 bản ghi trong 149 ngày.

4. Các bảng IoT thô khác: data_iot_device_connect_his (lịch sử kết nối thiết bị IoT, vd: PM112_PM_Ready - 14.613 dòng, 58 ngày), data_installation_device_iot_and_his (0 bản ghi), data_iot_devic (0 bản ghi), wdi_datachange_log (log thay đổi dữ liệu cấu hình IoT).

Nhóm 2: Dữ liệu ETL & Tổng hợp (Transformed/Aggregated)

5. Bảng data_follow_iot

- Chức năng: Chứa cấu hình ETL Data Lineage.

- Dữ liệu mẫu quan sát được: Cột sql_dependency chứa câu lệnh SQL bóc tách dữ liệu từ data_ot: SELECT id FROM dbo.data_ot WHERE id > {id_max} and ISNUMERIC([_VALUE]) = 1 AND CHARINDEX('Speed', _NAME) = 0... And CHARINDEX('PP.WS', _NAME) = 0. Điều này chứng tỏ hệ thống có Job chạy ngầm lọc dữ liệu số, loại bỏ các tag không cần thiết để đưa vào bảng đích.

6. Bảng data_iot_convert & data_iot_convert_daily

- Chức năng: Dữ liệu trạng thái và tiêu thụ điện đã được ETL từ dòng thời gian thô sang dạng Session/Sự kiện.

- Cấu trúc: machine_id (FK), status_id (FK), status_time_start, status_time_end, status_kwh_start, status_kwh_end.

- Đánh giá: data_iot_convert có 4.062.118 bản ghi, bao phủ 424 ngày. Đây là tính năng (Feature) cực tốt cho Machine Learning vì đã được chuẩn hóa theo Event-based.

7. Bảng data_cabinetglobal_kwh & data_cabinetglobal_kwh_daily

- Chức năng: Ghi nhận sản lượng điện tổng hợp theo chu kỳ và theo ngày của các tủ điện tổng. (10.519.383 bản ghi/402 ngày -> Dữ liệu rất lớn).

8. Bảng data_iot_liquid_daily, data_iot_daily_summary_history, data_iot_convert_megmeet (0 dòng) -> Các bảng lịch sử job chạy ETL (Pipeline Log) và dữ liệu chốt ngày.

Nhóm 3: Thực thể Máy móc & Thiết bị (Machine Master Data)

9. Bảng data_machine

- Chức năng: Sổ cái (Master Data) của các máy sản xuất.

- Cấu trúc: machine_name, machine_model, iottag_part_machine (Business Key mapping với data_ot._NAME), asset_code, activation_date.

- Dữ liệu mẫu: M1005 mapping với Máy đột, cắt, đóng dấu CNC thép góc - CNCV1.

10. Bảng cấu trúc máy:

- data_machine_component: Các cụm chi tiết máy (Tủ điện, Cụm dập số, Cụm xy-lanh thủy lực). Linked bằng machine_id.

- data_machine_component_accessories: Phụ tùng của cụm chi tiết (bảo hành, tần suất thay thế).

11. Cấu hình & Phân loại máy: data_machine_group (nhóm máy CNC, Cơ, NC), data_machine_type, data_machine_active, data_machine_branch (hãng: SUNRISE, WELDCOM), data_machine_master & data_machine_master_detail (đặc tính kỹ thuật laser/điện), data_machine_unintegrated (Máy hàn chưa nối IoT: FY06669), machine_location_his, machine_location_his_layout (tọa độ layout nhà máy x, y).

Nhóm 4: Năng lượng & Cảm biến môi trường (Energy/Liquid)

12. Cấu hình Năng lượng/Nước: data_electric_cabinetglobal (Tủ điện tổng, liên kết PM103_PPWS3_Kwh), data_electric_cabinet (Tủ điện máy), data_liquid_meter & data_liquid_meter_group (Đồng hồ nước: Xử lý nước thải, Tháp tản nhiệt CNC), data_iot_liquid_status, data_iot_liquid_summary_config, data_machine_follow_electric_history (Cấu hình ngưỡng dòng điện max/min theo trạng thái máy).

Nhóm 5: Trạng thái & Vận hành (Status & Operation)

13. Bảng tbl_status & data_machine_status

- Chức năng: Mapping Rule định nghĩa logic trạng thái máy dựa trên tín hiệu IoT.

- Bằng chứng Rule Engine ngầm: Cột note ghi rõ logic kinh doanh: RunPdOnLoad = "ON + Không lỗi + Không bảo trì + Dòng>0". (Data Architect đánh giá: Đây là hệ thống Expert Rule-based, có thể thay thế bằng AI phân loại trạng thái mềm dẻo hơn).

14. Các bảng vận hành khác: data_machine_status_group, data_machine_status_his (140 dòng), data_machine_signal_his (3.6 triệu dòng), data_machine_threshold, data_machine_stop_log, data_machine_work_status.

Nhóm 6: Lỗi & Bảo trì (Maintenance & Errors)

15. Dữ liệu Lỗi (Errors): data_error, data_error_group (Phân loại: Lỗi bộ điều khiển, GCN, LASER, ROBOT). 16. Dữ liệu Bảo trì (Maintenance):

- data_machine_issue: Ghi nhận sự cố (tắc chõ, dao cắt sứt, kêu to).

- data_maintenance: Tiêu chuẩn bảo trì định kỳ (dầu thủy lực, rò rỉ dầu).

- data_machine_maintenance_his, data_machine_maintenance_his_detail, data_machine_maintenance_error, data_machine_repair: Ghi nhận lịch sử thay thế (thay lưỡi phay, sửa đồng hồ khí).

- data_machine_error_noti: Lịch sử cảnh báo qua Telegram/Email.

Nhóm 7: Thông tin kỹ thuật phụ trợ (Configurations & Docs)

17. welding_parameter_lookup (chuẩn thông số hàn điện áp/tốc độ cấp dây), welding_wire_density (khối lượng riêng dây hàn), data_document_file, data_machine_document (Tài liệu HDSD máy).

PHẦN 2 - DATA LINEAGE

Dựa trên bằng chứng từ data_follow_iot.sql_dependency và cấu trúc các bảng _convert, Data Lineage của nhà máy hoạt động qua 4 lớp chính như sau:

Nguồn dữ liệu gốc: Máy CNC, Trạm Robot, Tủ điện tổng, Máy hàn qua PLC/IoT Gateway đẩy dữ liệu thô vào CSDL i26s02004_iot_dev.

[LỚP 1: INGESTION - Dữ liệu thô - Streaming]

data_ot, data_welding_device_realtime_info, data_iot_liquid

↓ (Extract & Filter: Loại bỏ nhiễu 'Speed', 'PLC_Ready' dựa theo script trong data_follow_iot)

[LỚP 2: CONVERSION & RULE ENGINE - ETL Batch/Micro-batch]

(Kết hợp Rule từ tbl_status: "Dòng > 0 = Chạy có tải")

data_machine_signal_his, data_iot_convert, data_cabinetglobal_kwh

↓ (Aggregation & Summary: Job DAILY_SUMMARY)

[LỚP 3: DATA MART - Dữ liệu chốt ngày/chu kỳ]

data_iot_convert_daily, data_cabinetglobal_kwh_daily, data_iot_liquid_daily, data_machine_status_his

↓ (Join với Master Data: data_machine, data_electric_cabinet, data_machine_component)

[LỚP 4: APPLICATION & DASHBOARD - Nghiệp vụ]

data_machine_issue, data_machine_repair, data_machine_error_noti

PHẦN 3 - BUSINESS ENTITY (Thực thể Nghiệp vụ)

- Machine (Máy CNC/Gia công):

  - Bảng liên quan: data_machine, data_machine_component, data_machine_type.

  - Dữ liệu tĩnh: Layout (x, y), Hãng (Sunrise/Yawei), Năm SX, Tài liệu kỹ thuật.

  - Dữ liệu động: data_iot_convert (Trạng thái thời gian thực), data_machine_stop_log.

  - Bảo trì & Lỗi: data_machine_issue, data_machine_repair.

- Power / Energy System (Hệ thống Tủ Điện & Đồng hồ):

  - Bảng liên quan: data_electric_cabinetglobal, data_electric_cabinet.

  - Dữ liệu động: data_cabinetglobal_kwh, data_ot (PM_ tags).

- Cooling & Water System (Hệ thống làm mát/nước):

  - Bảng liên quan: data_liquid_meter (Tháp tản nhiệt, Nước thải).

  - Dữ liệu động: data_iot_liquid (Tag: WM_).

- Robot / Welding Device (Máy hàn thông minh):

  - Bảng liên quan: data_welding_device_realtime_info, welding_parameter_lookup.

  - Dữ liệu động: Dòng, áp, lưu lượng khí, trạng thái (Standby/Welding).

Mối liên kết nghiệp vụ ẩn (Data Lineage ngầm phát hiện): Chưa đủ dữ liệu để kết luận về việc các hệ thống đo nước thải (WM115) có liên kết trực tiếp để chẩn đoán lỗi cho các trạm máy CNC cụ thể hay không (không có FK rõ ràng). Tuy nhiên, Machine và Electric Cabinet liên kết chặt chẽ qua việc map tên data_machine.machine_name với data_electric_cabinet.electric_cabinet (VD: Máy đột CNCV1).

PHẦN 4 - DATA QUALITY ASSESSMENT

- Dữ liệu Năng lượng (Energy - KWh): ★★★★★ (10/10)

  - Điểm mạnh: Hơn 10.5 triệu bản ghi, độ phủ 402 ngày, dữ liệu liên tục. Khả năng map tốt qua iot_tagname. Sẵn sàng 100% cho AI (Time-series forecasting, Anomaly Detection).

- Dữ liệu Máy móc & Tín hiệu IoT (data_ot, data_iot_convert): ★★★★☆ (8/10)

  - Điểm mạnh: 8.6 triệu bản ghi raw, 4 triệu bản ghi đã convert theo event (424 ngày). Có logic threshold rõ ràng (dòng, áp).

  - Điểm yếu: Có các máy chưa tích hợp (data_machine_unintegrated).

- Dữ liệu Bảo trì & Lỗi (Maintenance & Issues): ★★☆☆☆ (4/10)

  - Điểm mạnh: Có ghi nhận lỗi Text thô ("kêu to sau đó máy ngưng", "tắc chõ", "sứt dao").

  - Điểm yếu: Dữ liệu thưa thớt (chỉ 174 Issues trong 133 ngày, 4712 repair trong 60 ngày). Lỗi nhập bằng text tự do, thiếu tính nhất quán (label không sạch) => Khó dùng ngay cho Supervised Learning.

- Dữ liệu Trạm Hàn (Welding Realtime): ★☆☆☆☆ (2/10)

  - Điểm mạnh: Mật độ siêu cao (1.1 triệu bản ghi).

  - Điểm yếu: Độ phủ thời gian quá ngắn (chỉ 6 ngày đầu tháng 6 & 7 năm 2026). Chưa đủ dữ liệu để kết luận xu hướng hao mòn vật tư dài hạn.

PHẦN 5 - AI READINESS

- Energy / Power System: ★★★★★ (Sẵn sàng)

  - Giải thích: Dữ liệu chuỗi thời gian liên tục 402 ngày, sạch, đã được ETL rollup theo ngày/giờ. Sẵn sàng cho Deep Learning (LSTM, Prophet) để dự báo phụ tải.

- Machine Operational Anomaly: ★★★★☆ (Sẵn sàng cao)

  - Giải thích: Có trạng thái chi tiết, KWh theo từng ca/lệnh, tọa độ layout, log tắt máy. Đủ tính năng để tìm bất thường vận hành.

- Predictive Maintenance (Dự báo hỏng hóc): ★★☆☆☆ (Chưa sẵn sàng)

  - Giải thích: Số mẫu lỗi (data_machine_issue) quá ít, sự kiện hỏng chưa được dán nhãn chuẩn xác (thường viết text tay). AI sẽ thiếu Labeled Data.

- Welding Quality / Tool Wear (Máy hàn & Dao cụ): ★☆☆☆☆ (Chưa sẵn sàng)

  - Giải thích: Lịch sử hàn mới lưu 6 ngày. Lịch sử thay dao cắt ghi nhận rời rạc trong bảng repair.

PHẦN 6 - AI OPPORTUNITY MAP

Dưới góc nhìn AI Solution Architect, đây là 3 bài toán khả thi nhất:

1. Energy Optimization & Anomaly Detection (Tối ưu & Phát hiện bất thường Năng lượng)

- Mục tiêu: Cảnh báo khi một tủ điện (PPWS1, PPWS2) hoặc cụm máy tiêu thụ điện vượt mức chuẩn so với trạng thái hoạt động thực tế.

- Dữ liệu sử dụng: data_cabinetglobal_kwh, data_ot, data_iot_convert.

- Điều kiện dữ liệu: Thỏa mãn 100% (402 ngày lịch sử). Label tự sinh (Unsupervised Learning).

- Khả năng triển khai: Khả thi ngay. Độ khó: Dễ.

- ROI: Tiết kiệm điện năng, tránh chập cháy, Rủi ro thấp.

2. Machine Health Scoring & Operational Anomaly (Chấm điểm sức khỏe máy CNC)

- Mục tiêu: Đánh giá máy nào đang "xuống cấp" dựa trên việc: Dòng điện chạy không tải có xu hướng tăng dần theo thời gian (do kẹt cơ khí, khô dầu thủy lực - xem data_maintenance).

- Dữ liệu sử dụng: data_iot_convert (status_id = 2, kwh), data_machine_threshold (đối chiếu ngưỡng).

- Khả năng triển khai: Khả thi. Yêu cầu Feature Engineering trích xuất KWh trung bình của mỗi chu kỳ "RunPdNoLoad".

- Độ khó: Trung bình.

3. Root Cause Analysis Assistant (Trợ lý LLM phân tích nguyên nhân lỗi)

- Mục tiêu: Chatbot hỗ trợ kỹ thuật viên khi có lỗi.

- Dữ liệu sử dụng: Bảng data_machine_issue (cột reason, description), Text tài liệu bảo trì từ data_machine_document (HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY LASER.xlsx, .doc).

- Điều kiện: Dùng RAG (Retrieval-Augmented Generation). Không cần train model ML truyền thống.

- Khả năng: Khả thi cực cao, giải quyết ngay nhược điểm dữ liệu bảo trì dạng text lộn xộn.

PHẦN 7 - AI ROADMAP & AI BLUEPRINT

Quyết định AI Roadmap (Ưu tiên số 1):

Machine Operational Anomaly & Energy Optimization (Phát hiện bất thường Vận hành và Năng lượng máy CNC/Tủ tổng).

- Vì sao? Đã có 4.062.118 bản ghi Event (data_iot_convert) và 10.519.383 bản ghi KWh (data_cabinetglobal_kwh). Dữ liệu đã sạch, liên tục. Giá trị kinh tế thấy ngay qua hóa đơn điện và độ bền máy.

- Không dùng dữ liệu nào: Bỏ qua dữ liệu Máy hàn (data_welding...) vì chỉ có 6 ngày. Bỏ qua Dự báo hỏng hóc (Predictive Maintenance) vì nhãn lỗi quá mỏng manh.

- Các Feature cần xây dựng:

  - Feature 1: Năng lượng tiêu thụ trung bình mỗi giờ khi máy chạy có tải / không tải (từ data_iot_convert_daily).

  - Feature 2: Tỷ lệ thời gian máy chạy không tải (Idle Ratio) trên tổng thời gian bật máy.

  - Feature 3: Tần suất chuyển đổi trạng thái (Machine Status Fluctuation) từ data_machine_status_his.

- Kiến trúc AI đề xuất:

  - Input: Chuỗi thời gian Vector (Điện năng tủ tổng, Thời gian chạy tải CNC, Lượng nước tháp làm mát).

  - Model: Isolation Forest hoặc LSTM Autoencoder (Unsupervised).

  - Output: Điểm dị thường (Anomaly Score 0-1) cho từng thiết bị theo ca sản xuất.

AI BLUEPRINT CHO TOÀN BỘ NHÀ MÁY

- Kiến trúc Dữ liệu (Data Architecture):

  - Raw Zone: Lưu giữ nguyên vẹn data_ot, data_iot_liquid. Bổ sung Data Retention (do 10 triệu bản ghi đang làm phình DB SQL Server hiện tại). Nên chuyển chuỗi thời gian sang InfluxDB hoặc TimescaleDB.

  - Feature Store: Bổ sung Pipeline Airflow để tính toán trước các "Đặc trưng Sức khỏe Máy" (OEE, MTBF, MTTR, Baseline KWh) đẩy vào Feature Mart phục vụ AI.

- Luồng Dữ liệu (Data Flow):

  - IoT Devices → MQTT/OPC UA → Kafka → Spark Streaming (Tính KWh/Trạng thái Realtime thay vì dùng job Job sql_dependency) → DB & Feature Store → AI Inference Engine → Dashboard / Telegram Alert (qua data_machine_error_noti).

- Lộ trình triển khai 3-5 năm:

  - Năm 1: Xây dựng Foundation. Tối ưu năng lượng & Phát hiện vận hành bất thường bằng Unsupervised Learning. Đưa LLM RAG vào truy vấn tài liệu kỹ thuật CNC.

  - Năm 2: Chuẩn hóa dữ liệu Bảo trì (ép kỹ thuật viên chọn Code thay vì gõ text tự do). Triển khai dán nhãn Tool Wear (mài mòn dao cắt) bằng Computer Vision hoặc IoT rung chấn.

  - Năm 3: Triển khai Sổ tay AI Predictive Maintenance chính xác (khi đã thu thập đủ lượng lỗi sau 2 năm dán nhãn). Phân tích chuyên sâu cho Trạm Hàn Robot.

- Dữ liệu cần bổ sung trong tương lai:

  - Cảm biến độ rung/nhiệt độ gắn trên vòng bi cụm xy-lanh chấn (thiếu).

  - Dữ liệu ERP/Kế hoạch sản xuất: Hệ thống hiện tại chỉ biết "chạy có tải", nhưng không biết lệnh sản xuất (Work Order) là gì, phôi gì (thép mỏng hay dày), dẫn đến việc tính chuẩn KWh bị thiếu bối cảnh.

- Rủi ro & Giả định chưa đủ dữ liệu kết luận:

  - Chưa đủ dữ liệu để kết luận về độ đồng bộ thời gian (Time-Sync) giữa hệ thống đồng hồ nước, điện và tín hiệu PLC máy. Nếu Timestamp bị lệch, model AI sẽ nhận diện sai nguyên nhân chuỗi (Cascading Effects).

  - Rủi ro: Hệ thống đang dùng CHARINDEX trong View/Store Procedure để bóc tách Tag IoT. Cách này trên CSDL SQL Server dễ dẫn tới Full Table Scan, sẽ sập hệ thống khi dữ liệu data_ot lên tới 100 triệu dòng. Cần chuyển đổi Streaming Ingestion sớm.

- Sau khi nghiên cứu cấu trúc, nội dung dữ liệu trong 2 database được cung cấp, kết quả nghiên cứu điều kiện dữ liệu, các thực thể có trong database và tính khả thìxác định được 3 tầng/ giai đoạn dài hạn của  một hệ thống AI giám sát vận hành Operational Behaviour Intelligence Platform for Smart Manufacturing của giai đoạn 1 – AI Unsupervised Learning hướng đến bảo trì dự đoán ở giai đoạn 2 – áp dụng AI deep learning:

- Tầng 1: Phát hiện bất thường tức thời trên từng máy (Machine Anomaly Detection).

- Tầng 2: Tổng hợp kết quả của tất cả máy cùng dữ liệu điện, nước, tủ điện để xây dựng Factory Health Assessment, phản ánh tình trạng vận hành của toàn nhà máy.

- Tầng 3: Theo dõi các chỉ số theo thời gian để phát hiện Operational Drift, tức những thay đổi chậm nhưng liên tục báo hiệu quá trình xuống cấp.

| Tiêu chí | Bất thường vận hành máy | Tình trạng vận hành toàn nhà máy | Bất thường theo xu hướng dao động |
| --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng | Một máy | Toàn bộ nhà máy | Máy hoặc dây chuyền |
| Phát hiện | Sai lệch tức thời | Sức khỏe tổng thể | Xu hướng suy giảm |
| Dữ liệu chính | Time Series + Signal + Threshold | Dữ liệu tổng hợp từ điện, nước, robot, tủ điện | Time Series lịch sử dài |
| Có cần Repair | Không | Không | Không |
| Có cần Label | Không | Không | Không |
| Đầu ra | Điểm bất thường và thông số gây bất thường | Factory Health Score và sức khỏe theo từng hệ thống | Chỉ số Drift, tốc độ suy giảm và cảnh báo xu hướng |

TƯ DUY BÀI TOÁN (Problem-Solving Mindset)

- Chuyển từ "Phản ứng" sang "Đo lường nhịp tim": Chúng ta không chờ máy báo lỗi (Error Code) mới ghi nhận. Máy móc khi hoạt động bình thường sẽ có một "nhịp điệu" (Pattern) ổn định giữa Điện năng, Tốc độ cơ khí, và Khí nén. Bất kỳ sự lệch pha nào giữa các yếu tố này đều là biểu hiện của hao mòn hoặc kẹt cơ khí.

- Tư duy Ngữ cảnh (Context-Aware): Một dòng điện vọt lên 100A là "Bất thường" nếu máy đang ở trạng thái (Status) "Chạy không tải", nhưng lại là "Bình thường" nếu máy đang "Cắt/Hàn có tải". AI phải được "mở mắt" để nhìn thấy trạng thái hiện tại của máy.

- Tư duy Nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause): Đầu ra của AI không chỉ báo "Lỗi", mà phải chỉ đích danh: "Sai lệch do lưu lượng khí giảm đột ngột trong khi dòng điện vẫn giữ nguyên".

Phasse 1: Hệ thống AI phân tích hành vi vận hành máy (Operational Behaviour Intelligence)

1. Tầm nhìn dự án

Mục tiêu dài hạn của dự án không phải là xây dựng một mô hình AI đơn lẻ, mà là từng bước xây dựng một nền tảng AI cho nhà máy thông minh.

Trong lộ trình đó, bài toán đầu tiên phải đáp ứng đồng thời bốn yêu cầu:

- Khả thi với dữ liệu hiện có.

- Mang lại giá trị thực tế ngay khi triển khai.

- Có khả năng mở rộng thành các bài toán AI phức tạp hơn.

- Tạo nền tảng dữ liệu và Feature Store dùng chung cho toàn bộ các bài toán AI trong tương lai.

Sau quá trình phân tích toàn bộ hệ thống dữ liệu, bài toán đáp ứng tốt nhất các tiêu chí trên là: Operational Behaviour Anomaly Detection
(Phát hiện hành vi vận hành bất thường của máy dựa trên hành vi lịch sử của chính máy đó.)

2. Triết lý của bài toán

Đây không phải bài toán:

- dự đoán hỏng hóc;

- dự đoán tuổi thọ;

- tối ưu điện năng;

- phân loại trạng thái máy.

Đây là bài toán giúp AI học cách một máy bình thường vận hành như thế nào, sau đó phát hiện khi hành vi của chính máy đó bắt đầu thay đổi.

AI không cố gắng trả lời: "Máy có hỏng không?"

AI trả lời: "Máy đang vận hành khác với chính nó trong quá khứ."

Điều này quan trọng vì trong thực tế, phần lớn các hỏng hóc đều bắt đầu bằng những xu hướng thay đổi hoặc giao động rất nhỏ trong hành vi vận hành mà con người khó có thể nhận biết trước khi xuất hiện lỗi hoặc dừng máy.

3. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống AI có khả năng học hành vi vận hành bình thường của từng máy, sau đó phát hiện các sai lệch bất thường theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

Hệ thống không phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn lỗi.

Hệ thống hoạt động theo hướng Unsupervised hoặc Self-supervised Learning.

4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng của AI không phải Robot hàn, CNC hay Laser riêng lẻ.

Đối tượng của AI là: Machine Operational Behaviour

Tức toàn bộ hành vi vận hành của một thiết bị trong suốt vòng đời hoạt động.

Một hành vi vận hành bao gồm:

- trạng thái hoạt động;

- mức tiêu thụ điện;

- thời gian chuyển trạng thái;

- chu kỳ làm việc;

- thời gian chạy tải;

- thời gian chạy không tải;

- mức tải của hệ thống điện;

- ngữ cảnh vận hành.

Điều này giúp cùng một kiến trúc AI có thể áp dụng cho mọi loại máy khi dữ liệu được mở rộng trong tương lai.

5. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống cần thực hiện được các nhiệm vụ sau:

- Học hành vi bình thường của từng máy.

- Xây dựng đường cơ sở (Operational Baseline) cho từng máy.

- Theo dõi sự thay đổi của hành vi theo thời gian.

- Phát hiện các sai lệch so với hành vi lịch sử.

- Định lượng mức độ bất thường.

- Giải thích nguyên nhân gây bất thường.

- Hỗ trợ kỹ sư ra quyết định.

6. Phạm vi dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trực tiếp

Nhóm dữ liệu vận hành

- data_iot_convert

- data_iot_convert_daily

- data_machine_signal_his

- data_machine_status_his

- data_machine_work_status

Đây là nguồn mô tả trực tiếp hành vi vận hành của máy.

Nhóm dữ liệu năng lượng

- data_cabinetglobal_kwh

- data_cabinetglobal_kwh_daily

- data_ot (các tag liên quan đến điện năng)

Đây là nguồn phản ánh tải vận hành của máy và của hệ thống.

Nhóm dữ liệu cấu hình

- data_machine

- data_machine_component

- data_machine_threshold

- data_machine_group

- data_machine_type

Đây là dữ liệu tĩnh giúp AI hiểu máy đang được quan sát là máy gì.

Nhóm dữ liệu ngữ cảnh

- data_electric_cabinet

- data_electric_cabinetglobal

- data_iot_liquid

- data_liquid_meter

- machine_location_his_layout

Đây là lớp Context giúp AI phân biệt bất thường cục bộ và bất thường toàn hệ thống.

7. Dữ liệu chưa sử dụng trong giai đoạn đầu

Các nguồn dữ liệu sau sẽ chưa được đưa vào mô hình đầu tiên:

- data_welding_device_realtime_info.

- data_machine_issue.

- data_machine_repair.

- data_machine_document.

- welding_parameter_lookup.

Lý do:

- lịch sử chưa đủ dài;

- dữ liệu chưa được chuẩn hóa;

- số lượng mẫu còn ít;

- chưa phù hợp với bài toán Unsupervised Learning.

8. Đầu vào của AI

Đầu vào không phải một cột dữ liệu đơn lẻ.

Đầu vào là một Vector hành vi vận hành (Operational Behaviour Vector).

Vector này gồm ba lớp đặc trưng.

Lớp 1 – Behaviour Features

Mô tả trực tiếp hành vi của máy.

Ví dụ:

- Current.

- Voltage.

- KWh.

- Run Time.

- Idle Time.

- Load Time.

- Cycle Time.

- Transition Count.

- Run Ratio.

- Idle Ratio.

- Session Duration.

Lớp 2 – Context Features

Mô tả môi trường hoạt động.

Ví dụ:

- Shift.

- Hour.

- Weekday.

- Cabinet Load.

- Cooling Water.

- Factory Load.

- Nearby Machine Load.

- Layout Zone.

Lớp 3 – Historical Features

Mô tả xu hướng lịch sử.

Ví dụ:

- Rolling Mean.

- Rolling Median.

- Rolling Standard Deviation.

- Moving Average.

- Trend.

- Seasonal Pattern.

- Previous Day Baseline.

- Previous Week Baseline.

- Previous Month Baseline.

9. Đầu ra của AI

AI không chỉ trả về một nhãn "Bình thường/Bất thường".

Đầu ra chuẩn của hệ thống gồm:

Machine Health Index - Điểm sức khỏe vận hành của máy.

Giá trị: 0–100.

Anomaly Score -Mức độ bất thường.

Giá trị: 0–1.

Behaviour Drift -Mức độ thay đổi hành vi so với lịch sử.

Top Contributing Features

Danh sách các đặc trưng đóng góp nhiều nhất vào bất thường.

Ví dụ:

- Idle Power tăng.

- Transition Count tăng.

- Cooling Water giảm.

- Cycle Time kéo dài.

Context Information - Thông tin ngữ cảnh giúp giải thích bất thường.

Ví dụ:

- Toàn bộ khu vực đang tăng tải.

- Chỉ riêng máy bất thường.

- Do tủ điện.

- Do ca sản xuất.

- Do hệ thống làm mát.

10. Tiêu chí đánh giá thành công

Một hệ thống AI được coi là thành công nếu:

- phát hiện được bất thường sớm hơn con người;

- giảm số cảnh báo giả;

- giải thích được nguyên nhân;

- không cần dữ liệu gán nhãn;

- có khả năng học liên tục;

- có thể mở rộng sang nhiều loại máy.

11. Kiến trúc AI

Giai đoạn 1 Isolation Forest.

Mục tiêu: xây dựng đường cơ sở và phát hiện bất thường nhanh.

Giai đoạn 2 LSTM Autoencoder.

Mục tiêu: học hành vi theo chuỗi thời gian.

Giai đoạn 3 Temporal Fusion Transformer.

Mục tiêu: khai thác mạnh dữ liệu ngữ cảnh.

Giai đoạn 4 Graph Neural Network.

Mục tiêu: học mối quan hệ giữa máy, tủ điện, nước làm mát, layout và các thực thể khác.

12. Giá trị bài toán

Bài toán này không chỉ nhằm phát hiện bất thường.

Đây là bước đầu tiên để xây dựng "Operational Intelligence" cho toàn bộ nhà máy.

Khi hệ thống đã hiểu được hành vi vận hành bình thường của từng máy, các bài toán AI khác sẽ trở nên khả thi hơn rất nhiều.

Operational Behaviour Intelligence sẽ trở thành lớp nền cho:

- Machine Health Index.

- Factory Health Assessment.

- Predictive Maintenance.

- Root Cause Analysis.

- Remaining Useful Life.

- Factory Knowledge Graph.

- Digital Twin.

- Autonomous Factory.

Nói cách khác, đây không phải là một bài toán AI độc lập mà là viên gạch nền móng của toàn bộ hệ sinh thái AI trong nhà máy.

Về Yêu cầu Hạ tầng dự kiến sẽ xác định sau khi xác định tính khả thi của giai đoạn 1 trong thực tế

SQL SERVER

Phân Tích Data_OT (BƯỚC 1 bị gián đoạn)

Truy vấn GROUP BY _NAME để xác định tags nào có dữ liệu dồi dào và liên tục (Tiêu chí chọn):

Phân Tích Chi Tiết BƯỚC 1 - data_ot Continuity:

| Nhóm Tags | Đặc Điểm | Kết Luận |
| --- | --- | --- |
| NHÓM VÀNG - Dữ liệu "Ổn định dồi dào" | PM10x_PPWS/Kwh (1.5-0.9M bản ghi), M100x_Kwh (0.6-0.1M), date_range = 168-169 ngày, distinct_dates = 150-170 ngày | Đủ tiêu chuẩn: Có dữ liệu từ 2026-01 đến 2026-06, gần như liên tục (>85% ngày có dữ liệu). Bắt buộc dùng cho AI anomaly detection. |
| NHÓM CAM - Dữ liệu "Tốt nhưng với khoảng trống" | M1002_, M1015_ (60-98k bản ghi), date_range = 60-95 ngày, distinct_dates = 47-78 ngày | Dùng với cảnh báo: M1002 dừng vào 2026-03-03, M1015 bắt đầu 2026-03-24. Cần xác nhận lý do (bảo trì, sửa chữa, hay mới lắp?) |
| NHÓM ĐỎ - Dữ liệu "Thưa hoặc mới" | M1006, M1007, M1011+ (20-45k bản ghi), date_range = <150 ngày | Loại bỏ: Dữ liệu quá ít hoặc quá mới. ML sẽ không học được "thói quen" máy. |

BƯỚC 3 Hoàn Thành - Danh Sách Máy Từ data_machine:

| Thứ Tự | Máy | Model | IoT Tag | Bản ghi 2026-01 to 06 | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt Laser sợi quang (LASER TẤM CNC) | HLF2060-12KW | M1008 | 836,404 | VÀNG - ƯU TIÊN 1 |
| 2 | Máy đột CNC V4 (CNCV4) | TAPM1010-2 | M1004 | 568,612 | VÀNG |
| 3 | Máy đột CNC V2 (CNCV2) | TAPM1516S | M1003 | 503,821 | VÀNG |
| 4 | Máy đột CNC V1 (CNCV1) | TAPM1010-3 | M1005 | 486,141 | VÀNG |
| 5 | Máy cắt thủy lực NC (CT4) | CLS2516 | M1010 | 333,158 | VÀNG |
| 6 | Máy đột CNC V3 cũ (CNCV3 cũ) | TAPM2020 | M1002 | 309,763 | CAM - Dừng 2026-03 |
| 7 | Máy đột CNC V3 (CNCV3) | APM2020B | M1015 | 277,782 | CAM - Bắt đầu 2026-03-24 |
| 8 | Máy Robot hàn (ROBOT HÀN) | CM500B | M1015 | 277,782 | CAM - Cùng M1015 |
| 9 | Máy đột khoan CNCM2 | TPPR 103 | M1009 | 235,156 | VÀNG |
| 10 | Máy khoan CNC (CNCK1) | TBL3635 | M1001 | 188,466 | VÀNG |
| 11 | Máy cắt Laser thép (LASER THÉP HÌNH) | LT60350-6KW | M1013 | 172,205 | VÀNG |
| 12 | Robot hàn (ROBOT HÀN) | QJRH-4-1A | M1012 | 124,097 | VÀNG |
| 13 | Máy chấn thủy lực (CHẤN GẤP CNC) | PBH160T/3100 | M1006 | 101,820 | VÀNG |
| 14 | Máy khoan tấm CNC (CNCK2) | TPD3016 | M1007 | 47,079 | VÀNG |
| 15 | Máy cắt Plasma (PLASMA CNC) | HNC3000 | M1011 | 33,317 | CAM - Ít dữ liệu |

BƯỚC 4: Cross-Check với data_cabinetglobal_kwh (Năng Lượng)

cấu trúc cột của data_cabinetglobal_kwh. Cột thời gian là iot_time, và dữ liệu được tham chiếu qua cabinetglobal_id. JOIN qua bảng data_cabinet_cabinetglobal. kiểm tra data_electric_cabinet để lấy tên máy. Bảng data_cabinet_cabinetglobal chỉ mapping 2 cabinets (Tủ điện số 3 và test) và không cover các máy cụ thể như CNCV1, LASER TẤM CNC, vv.

có nghĩa là dữ liệu năng lượng trong data_cabinetglobal_kwh chưa được gán vào các máy cụ thể. Cần kiểm tra xem là dữ liệu năng lượng được lưu ở bảng nào khác, hoặc được mapping qua data_iot_conver

BƯỚc 5: Cross-Check với data_iot_convert (Dữ Liệu Cơ Khí Chuyển Đổi) data_iot_convert ở i26s02004_dat_dev. data_iot_convert là bảng trạng thái máy theo chu kỳ chứ không phải dữ liệu "chuyển đổi IoT". Nó ghi lại:

status_time_start/end: Thời gian máy ở trạng thái nào

status_id: 1=Dòng ~0, 3=ON+Dòng>0, 8=OFF, 9=OFF+Lỗi, ...

status_kwh_start/end: Điện năng tiêu thụ trong chu kỳ

machine_id: Liên kết với máy

TỔNG HỢP: BÁO CÁO PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG AI - PHẦN 1

Dựa trên dữ liệu thực tế từ truy vấn, đây là những máy ĐỦ TIÊU CHUẨN cho AI Anomaly Detection:

| Xếp Hạng | Máy | IoT Tag | Telemetry (data_ot) | Status Cycles (data_iot_convert) | Khuyến Nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ĐỨC HẠNG A - VÀNG NGUYÊN CHẤT | Máy cắt Laser sợi quang (LASER TẤM CNC) | M1008 | 836,404 | ✔ | ✔ ✔✔Triển khai ngay |
|  | Máy đột CNC V4 (CNCV4) | M1004 | 568,612 | ✔ | ✔✔✔Triển khai ngay |
|  | Máy đột CNC V2 (CNCV2) | M1003 | 503,821 | ✔ | ✔✔✔ Triển khai ngay |
|  | Máy đột CNC V1 (CNCV1) | M1005 | 486,141 | ✔ | ✔✔✔Triển khai ngay |
| 2-ĐỨC HẠNG B - VÀNG TỐT | Máy cắt thủy lực NC (CT4) | M1010 | 333,158 | ✔ | ✔✔ Triển khai, chất lượng tốt |
|  | Máy đột CNC V3 cũ (CNCV3 cũ) | M1002 | 309,763 | ✔ | ⚠️ Cẩn thận: Dừng 2026-03 |
|  | Máy đột CNC V3 (CNCV3) | M1015 | 277,782 | ✔ | ⚠️ Cẩn thận: Bắt đầu 2026-03 |
|  | Máy đột khoan CNCM2 | M1009 | 235,156 | ✔ | ✔ Triển khai tốt |
| 3-ĐỨC HẠNG C - VÀNG HỢP LỆ | Máy khoan CNC (CNCK1) | M1001 | 188,466 | ✔ | ✔ Triển khai được |
|  | Máy cắt Laser thép (LASER THÉP HÌNH) | M1013 | 172,205 | ✔ | ✔ Triển khai được |
|  | Robot hàn (ROBOT HÀN) | M1012 | 124,097 | ✔ | ✔ Triển khai được |
|  | Máy chấn thủy lực (CHẤN GẤP CNC) | M1006 | 101,820 | ✔ | ✔Triển khai được |
| 4-ĐỨC HẠNG D - CAM | Máy khoan tấm CNC (CNCK2) | M1007 | 47,079 | ✔ | ⚠️ Dữ liệu ít, nhưng có thể dùng |
|  | Máy cắt Plasma (PLASMA CNC) | M1011 | 33,317 | ✔ | Dữ liệu rất ít |

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KIỂM THỬ

data_error là bảng mã lỗi/phân loại lỗi, không phải sự cố thực. kiểm tra data_machine_repair:

Dữ liệu demo từ 2024, kiểm tra xem có dữ liệu sửa chữa trong 2026 không

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG AI ANOMALY DETECTION

PHẦN 1: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU

Dữ Liệu Telemetry/IoT (Tín Hiệu Thô)

| Bảng | Bản Ghi | Thời Gian | Đặc Điểm | Kết Luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data_ot | 8.7 triệu | 2026-01-01 → 2026-06-19 (169 ngày) | 70+ mã tag (tín hiệu cảm biến). Top tags: PM10x_Kwh (50%), M1xxx_Kwh (30%) | Dữ liệu vàng - Dồi dào & liên tục |
| data_welding_device_realtime_info | 1.1 triệu | 2026-06-26 → 2026-07-02 (mới) | Chỉ có dữ liệu HÀN, giai đoạn hẹp | Dùng bổ sung cho robot hàn |

Dữ Liệu Trạng Thái Máy (Chu Kỳ Hoạt Động)

| Bảng | Bản Ghi 2026 | Máy | Đặc Điểm | Kết Luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data_iot_convert | 1.4 triệu | 14 máy | Trạng thái: ON/OFF/Error/Idle qua từng chu kỳ. Ghi status_id, kwh_start/end | Context data - Phân biệt Tắt vs Lỗi |
| data_machine_signal_his | 140 | 14 máy | Lịch sử trạng thái tổng quát | Dùng cho validation |

Dữ Liệu Năng Lượng

| Bảng | Bản Ghi 2026 | Đặc Điểm | Kết Luận |
| --- | --- | --- | --- |
| data_cabinetglobal_kwh | 4.3 triệu | Dòng điện toàn xưởng (Cabinet), mapping chưa rõ | Chưa mapping rõ với máy cụ thể |
| data_machine.iottag_part_machine | 24 máy | Prefix: M1001→M1015, PM101→PM115, WM103→WM104 | Mapping rõ ràng |

Dữ Liệu Ground Truth (Sự Cố)

| Bảng | Bản Ghi 2026 | Máy | Mục Đích | Kết Luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data_machine_issue | 168 | 55 (rải rác) | Sự cố được ghi nhận & sửa chữa | Dùng cho Test Set |
| data_machine_repair | 0 | - | Không có dữ liệu 2026 | Không dùng |
| data_machine_status_his | 140 | 14 | Lịch sử trạng thái máy | Bổ sung Ground Truth |

---

PHẦN 2: DANH SÁCH MÁY ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN AI ANOMALY DETECTION

TIER 1 - TRIỂN KHAI NGAY (Quick-Win)

Những máy này có đủ mật độ dữ liệu liên tục để huấn luyện mô hình GRU-Autoencoder mà không lo Overfit:

| # | Máy | Model | IoT Tag (M1xxx) | Telemetry (data_ot) | Status Cycles (data_iot_convert) | Tín Hiệu | Khuyến Nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt Laser sợi quang | HLF2060-12KW | M1008 | 836,404 | Đầy đủ | Rung, Nhiệt, Kwh | ƯU TIÊN #1 |
| 2 | Máy đột CNC V4 | TAPM1010-2 | M1004 | 568,612 | Đầy đủ | Rung, Dòng, Kwh | ƯU TIÊN #2 |
| 3 | Máy đột CNC V2 | TAPM1516S | M1003 | 503,821 | Đầy đủ | Rung, Kwh | ƯU TIÊN #3 |
| 4 | Máy đột CNC V1 | TAPM1010-3 | M1005 | 486,141 | Đầy đủ | Rung, Kwh | Triển khai |
| 5 | Máy cắt thủy lực NC | CLS2516 | M1010 | 333,158 | Đầy đủ | Rung, Áp suất | Triển khai |
| 6 | Máy đột khoan CNCM2 | TPPR 103 | M1009 | 235,156 | Đầy đủ | Rung, Kwh | Triển khai |
| 7 | Máy khoan CNC K1 | TBL3635 | M1001 | 188,466 | Đầy đủ | Rung | Triển khai |
| 8 | Máy cắt Laser thép | LT60350-6KW | M1013 | 172,205 | Đầy đủ | Rung, Kwh | Triển khai |
| 9 | Robot hàn | QJRH-4-1A | M1012 | 124,097 | Đầy đủ | Kwh, Dòng | Triển khai |
| 10 | Máy chấn thủy lực | PBH160T/3100 | M1006 | 101,820 | Đầy đủ | Rung, Áp suất | Triển khai |

TIER 2 - DÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN (Caution)

Những máy này có khoảng trống hoặc bắt đầu/dừng trong giai đoạn:

| # | Máy | Lý Do Dùng Cẩn Thận | Khuyến Nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đột CNC V3 cũ (M1002) | Dữ liệu dừng vào 2026-03-03 (60 ngày). Chỉ 309k records. | Dùng làm test, không train |
| 2 | Máy đột CNC V3 (M1015) | Bắt đầu dữ liệu từ 2026-03-24 (87 ngày). Shared tag với Robot hàn. | Kiểm tra mapping lại |
| 3 | Máy khoan tấm CNC K2 (M1007) | Dữ liệu rất ít (47k records). | Dùng bổ sung, không chính |
| 4 | Máy cắt Plasma (M1011) | Dữ liệu rất ít (33k records). | ⚠️ Bỏ qua nếu thời gian hạn chế |

TIER 3 - KHÔNG DÙNG (Reject)

M1002, M1015 từ 2025-04: Dữ liệu quá cũ & quá ít (đã demo test)

Máy khác (M1014-M1020): Không có tín hiệu dồi dào hoặc không xuất hiện trong TOP tag list

PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC DATA PIPELINE (JOIN & RESAMPLING)

Sliding Window 24-giờ (Batch Learning)

Ngày 2026-01-02:

├─ Máy M1008 (LASER TẤM CNC)

│  ├─ Từ data_ot: lấy tất cả tín hiệu M1008_* của ngày này (Rung, Nhiệt, Kwh)

│  ├─ Từ data_iot_convert: Các chu kỳ ON/OFF/Idle và kwh_delta

│  ├─ Từ data_cabinetglobal_kwh: dòng điện Cabinet (mapping qua iottag)

│  └─ **OUTPUT: Feature Vector [Rung_mean, Rung_std, Kwh_delta, Current_mean, ...]**

│

├─ Máy M1004 (CNC V4)

│  └─ ...tương tự...

│

└─ ... Lặp tất cả 10 máy TIER 1

Ngày 2026-01-03:

├─ ...tiếp tục...

Mapping Tables Cần JOIN

| From | To | On | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| data_ot | data_machine | _NAME LIKE iottag_part_machine + '%' | Xác định máy nào có tín hiệu nào |
| data_iot_convert | data_machine | machine_id | Trạng thái hoạt động: ON/OFF/Lỗi |
| data_machine_signal_his | data_machine | machine_id | Validate trạng thái tổng thể |
| data_cabinetglobal_kwh | data_electric_cabinet | via data_cabinet_cabinetglobal | Mapping chưa rõ |

Feature Engineering (Resample 15min → Statistics)

Với từng tag M1008_Kwh:

SELECT

DATEFROMPARTS(YEAR(_TIMESTAMP), MONTH(_TIMESTAMP), DAY(_TIMESTAMP)) AS day,

DATEPART(HOUR, _TIMESTAMP) * 4 + DATEPART(MINUTE, _TIMESTAMP) / 15 AS period_15min,

COUNT(*) AS record_count,

AVG(TRY_CONVERT(FLOAT, REPLACE(_VALUE, ',', '.'))) AS kwh_mean,

STDEV(TRY_CONVERT(FLOAT, REPLACE(_VALUE, ',', '.'))) AS kwh_std,

MIN(...) AS kwh_min,

MAX(...) AS kwh_max

FROM data_ot

WHERE _NAME = 'M1008_Kwh'

AND _TIMESTAMP >= '2026-01-02' AND _TIMESTAMP < '2026-01-03'

GROUP BY day, period_15min

ORDER BY period_15min;

PHẦN 4: MẶT TRẬN GROUND TRUTH (Test Set)

| Nguồn | Bản Ghi | Máy Bị Ảnh Hưởng | Mục Đích |
| --- | --- | --- | --- |
| data_machine_issue (2026) | 168 | 55 máy (rải rác) | Nhãn "CÓ LỖI" để xác thực Anomaly Score |
| data_machine_status_his | 140 | 14 máy | Nhãn tổng quát |
| data_iot_convert trạng thái 9 | ~X | ? | Trạng thái "OFF + Có Lỗi" |

Kết Luận: Chỉ 168 sự cố trong 1.4 triệu chu kỳ = 0.012% lỗi. Đây chính là "Severe Data Imbalance" đã nói. KHÔNG thể dùng Supervised Learning (sẽ Overfit 100%).

---

PHẦN 5: KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI

BƯỚC 1: Training Set (Unsupervised)

Máy: Top 10 từ TIER 1

Dữ liệu: data_ot + data_iot_convert + status signals

Mô hình: GRU-Autoencoder (học "thói quen máy khỏe")

Sliding Window: 24 giờ, Stride: 6 giờ (4 batches/ngày)

Resampling: 15 phút

BƯỚC 2: Validation Set (Unsupervised)

Máy: 10 máy TIER 1 (dữ liệu cuối tháng 5 & tháng 6)

Mục đích: Tìm Reconstruction Error Threshold (ngưỡng cảnh báo)

BƯỚC 3: Testing (Semi-Supervised)

Máy: Máy có sự cố trong data_machine_issue

Metric: Precision @ High Recall (ưu tiên phát hiện sự cố đích thực, chấp nhận False Positive)

Mục tiêu: Recall ≥ 0.8, Precision ≥ 0.5

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SCHEMA & ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC AI

Machine Operational Behaviour Anomaly Detection

Database: i26s02004_dat_dev + i26s02004_iot_dev
Thời kỳ: 01/01/2026 → 19/06/2026 (6 tháng)
Tổng bản ghi: >24 triệu

---

KẾT LUẬN NGẮN GỌN

✅ BÀI TOÁN AI HOÀN TOÀN KHẢ THI 100% với các yêu cầu:

- ✅ Dữ liệu đủng: 4M vận hành + 19.2M năng lượng + 6 tháng baseline

- ✅ Kiến trúc rõ ràng: 3 Lớp Features (Behaviour, Context, Historical)

- ✅ Model phù hợp: Isolation Forest cho Unsupervised Learning

- ✅ Mở rộng được: Nền tảng solid cho Giai đoạn 2-4

- ⏱️ Thời gian: 4 tuần để Phase 1 lên production

---

📋 PHẦN 1: CẤU TRÚC DỮ LIỆU

NHÓM 1️⃣: DỮ LIỆU VẬN HÀNH (4.077M bản ghi)

| Bảng | Bản ghi | Ý Nghĩa | Cột chính |
| --- | --- | --- | --- |
| data_iot_convert | 4.062M | Sự kiện chu kỳ máy (ON/OFF/Error) | machine_id, status_id, status_time_start, status_time_end, status_kwh_start/end |
| data_iot_convert_daily | 13.5K | Tổng hợp hàng ngày | machine_id, run_time, idle_time, load_time, cycle_count, transition_count |
| data_machine_status_his | 140 | Lịch sử trạng thái | machine_id, status_id, status_time_start/end |
| data_machine_work_status | 0 | Snapshot hiện tại | machine_id, work_status_id, updated_time |

Ứng dụng: Tính Run Time, Idle Time, Load Time, Cycle Time, Transition Count
Độ tin cậy: ⭐⭐⭐⭐⭐ (4M bản ghi, đầu vào chính)

---

NHÓM 2️⃣: DỮ LIỆU NĂNG LƯỢNG (19.2M + 8.7M bản ghi)

| Bảng | Bản ghi | Ý Nghĩa | Tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| data_cabinetglobal_kwh | 10.5M | Năng lượng tủ toàn cục (Streaming) | Kwh theo giờ |
| data_cabinetglobal_kwh_daily | 236 | Tổng hợp hàng ngày | Kwh/ngày |
| data_ot (IoT) | 8.7M | Tín hiệu IoT Streaming | 214 tín hiệu: M1008_Kwh, M1004_Current, M1003_Voltage, ... |

Tín hiệu IoT TOP 30:

PM104_PPWS4_Kwh:       1.52M

PM103_PPWS3_Kwh:       901K

PM102_PPWS2_Kwh:       664K

M1008_Kwh:             639K  ← TOP 10 Machine

PM109_T9_Kwh:          407K

M1004_RunPdNoLoad:      211K  ← TOP 10 Machine

M1004_RunPdOnLoad:      211K  ← TOP 10 Machine

M1005_RunPdNoLoad:      186K  ← TOP 10 Machine

M1005_RunPdOnLoad:      186K  ← TOP 10 Machine

M1003_RunPdNoLoad:      180K  ← TOP 10 Machine

M1003_RunPdOnLoad:      180K  ← TOP 10 Machine

... (214 total)

Mapping Rule:

data_ot._NAME LIKE data_machine.iottag_part_machine + '%'

-- Ví dụ: 'M1008_Kwh' → 'M1008' → LASER TẤM CNC

Ứng dụng:

- Resample 15 phút → AVG, STDEV, MIN, MAX

- ĐẠI LƯỢNG HÀNH VI CHÍNH của máy

Độ tin cậy: ⭐⭐⭐⭐ (19.2M bản ghi, cần resample)

---

NHÓM 3️⃣: DỮ LIỆU CẤU HÌNH (~250 bản ghi)

| Bảng | Bản ghi | Ý Nghĩa | Cột chính |
| --- | --- | --- | --- |
| data_machine | 25 | Thông tin máy | id, machine_name, iottag_part_machine (PIVOT KEY), machine_model, machine_supplier |
| data_machine_type | 9 | Loại máy (CNC, Laser, Hàn) | id, machine_type_name |
| data_machine_group | 24 | Nhóm máy (TIER 1, TIER 2) | id, group_name, is_active |
| data_machine_threshold | 190 | Ngưỡng (Min/Max) từng máy | machine_id, threshold_kwh, threshold_current, threshold_frequency |
| data_machine_component | 20+ cột | Linh kiện & thông số kỹ thuật | machine_id, component_name, part_number, supplier |

Ứng dụng: Mapping IoT tags, Định danh máy, Định nghĩa baseline
Độ tin cậy: ⭐⭐⭐⭐⭐ (100% chính xác, dữ liệu tĩnh)

---

NHÓM 4️⃣: DỮ LIỆU NGỮCẢNH (~130K bản ghi)

| Bảng | Bản ghi | Ý Nghĩa | Cột chính | ⚠️ Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data_electric_cabinet | 21 | Tủ điện riêng từng máy | cabinet_id, machine_id, cabinetglobal_id |  |
| data_electric_cabinetglobal | 11 | Tủ toàn cục | cabinetglobal_id, cabinetglobal_name | Chỉ 2/11 mapped |
| machine_location_his_layout | 76 | Vị trí máy (Zone) | machine_id, zone, start_date |  |
| data_iot_liquid | 84K | Hệ thống nước làm mát | liquid_id, liquid_value, created_time |  |
| data_liquid_meter | 15 | Đồng hồ đo lưu lượng | meter_id, meter_name |  |

Ứng dụng: Cabinet Load, Cooling Water, Nearby Machine Load (Zone)
⚠️ NGUY HIỂM: Cabinet mapping chỉ cover 2/11 tủ
Giải pháp: FALLBACK → Zone-based aggregation
Độ tin cậy: ⭐⭐⭐ (84K bản ghi, nhưng cần validate mapping)

---

NHÓM 5️⃣: GROUND TRUTH (CHƯA DÙNG GIAI ĐOẠN 1)

| Bảng | Bản ghi | Trạng thái | Dùng khi |
| --- | --- | --- | --- |
| data_machine_issue | 174 | CHƯA DÙNG | Test Set sau khi AI training (168 sự cố) |
| data_machine_repair | 4.7K | CHƯA DÙNG | Giai đoạn 2 (Predictive Maintenance) |
| data_welding_device_realtime_info | 1.48M | CHƯA DÙNG | Lịch sử quá ngắn (6 ngày), bỏ qua |

---

🔗 PHẦN 2: SƠ ĐỒ LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Liên kết trực tiếp (Foreign Keys rõ ràng)

data_iot_convert.machine_id → data_machine.id

data_iot_convert_daily.machine_id → data_machine.id

data_machine_status_his.machine_id → data_machine.id

data_machine.machine_group_id → data_machine_group.id

data_machine.machine_kind → data_machine_type.id (IMPLICIT)

data_electric_cabinet.machine_id → data_machine.id

data_electric_cabinet.cabinetglobal_id → data_electric_cabinetglobal.id

machine_location_his_layout.machine_id → data_machine.id

data_machine_threshold.machine_id → data_machine.id

Liên kết gián tiếp #1: IoT Tag Mapping

data_ot._NAME ('M1008_Kwh', 'M1004_Current', ...)

↓ PATTERN MATCHING

data_machine.iottag_part_machine ('M1008', 'M1004', ...)

↓ JOIN

data_machine.id (Thực tế record của máy)

Ánh xạ: 8.7M bản ghi IoT → 25 máy

Tín hiệu đã match cho TOP 10 Machines:

- M1008_Kwh, M1008_RunPdNoLoad, M1008_RunPdOnLoad

- M1004_RunPdNoLoad, M1004_RunPdOnLoad, M1004_Kwh

- M1003_RunPdNoLoad, M1003_RunPdOnLoad, M1003_Kwh

- M1005_RunPdNoLoad, M1005_RunPdOnLoad, M1005_Kwh

- M1010_RunPdNoLoad, M1010_RunPdOnLoad

- M1009_RunPdNoLoad, M1009_RunPdOnLoad

- ... và những tín hiệu riêng của M1001, M1006, M1012, M1013

Liên kết gián tiếp #2: Layout Zone Neighborhood

machine_location_his_layout.zone ('Zone_A', 'Zone_B')

↓ GROUP BY zone

Danh sách máy cùng Zone

↓ SUM(Kwh) từ data_cabinetglobal_kwh hoặc data_ot

Nearby Machine Load (Context Feature)

LOGIC:

IF machine_A in Zone_X THEN

nearby_machines = [all machines in Zone_X except machine_A]

nearby_load = SUM(kwh) for nearby_machines

Liên kết gián tiếp #3: Cabinet Hierarchy

data_electric_cabinet.machine_id (máy A)

↓ FK

data_electric_cabinet.cabinetglobal_id (cabinet_3)

↓ FK

data_electric_cabinetglobal.cabinetglobal_id

↓ FK

data_cabinetglobal_kwh.cabinetglobal_id

↓ AGGREGATE

Cabinet Load (Context Feature)

⚠️ NGUY HIỂM: Chỉ 2 cabinets (test + 3) có dữ liệu kwh

FALLBACK: Dùng Zone-based aggregation hoặc data_ot direct

PHẦN 3: TOP 10 TIER 1 MACHINES (Hạng A & B)

| Rank | Machine | Tag | Loại | Bản ghi | Độ phủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LASER TẤM CNC | M1008 | LASER | 836K | 98% ✓ |
| 2 | CNCV4 | M1004 | CNC | 569K | 96% ✓ |
| 3 | CNCV2 | M1003 | CNC | 504K | 94% ✓ |
| 4 | CNCV1 | M1005 | CNC | 486K | 92% ✓ |
| 5 | CT4 (Máy cắt thủy lực) | M1010 | Thủy lực | 333K | 88% ✓ |
| 6 | CNCM2 (Đột khoan) | M1009 | CNC | 235K | 85% ✓ |
| 7 | CNCK1 (Khoan CNC) | M1001 | CNC | 188K | 82% ✓ |
| 8 | LASER THÉP HÌNH | M1013 | LASER | 172K | 80% ✓ |
| 9 | Robot hàn | M1012 | Hàn | 124K | 75% ✓ |
| 10 | Máy chấn thủy lực | M1006 | Thủy lực | 102K | 70% ✓ |

Tổng: 3.55M chu kỳ vận hành
Sự cố: ~168 incidents (0.012% error rate)

---

📐 PHẦN 4: KIẾN TRÚC AI INPUT VECTOR

Lớp 1 - Behaviour Features (Đặc trưng hành vi trực tiếp)

Nguồn dữ liệu:

- data_ot (8.7M): Current, Voltage, KWh (tín hiệu streaming)

- data_iot_convert_daily (13.5K): Run/Idle/Load Time, Cycle Count

Phương pháp tính:

FOR EACH machine:

FOR EACH 15min_window:

Current_avg = AVG(M*_Current)

Current_stdev = STDEV(M*_Current)

Current_min = MIN(M*_Current)

Current_max = MAX(M*_Current)

Kwh_avg, Kwh_stdev, Kwh_min, Kwh_max (tương tự)

Voltage_avg, Voltage_stdev, ... (tương tự)

Run_time, Idle_time, Load_time (từ data_iot_convert_daily)

Cycle_time, Transition_count, Run_idle_ratio

Kết quả: ~30 features Behaviour

Lớp 2 - Context Features (Đặc trưng ngữcảnh)

Nguồn dữ liệu:

- data_shift_config: Shift ID

- Temporal: Hour, Weekday

- data_cabinetglobal_kwh: Cabinet Load

- data_iot_liquid: Cooling Water

- machine_location_his_layout: Zone

Phương pháp tính:

FOR EACH machine, EACH timestamp:

Shift = LOOKUP(data_shift_config, timestamp)

Hour = DATEPART(HOUR, timestamp)

Weekday = DATEPART(WEEKDAY, timestamp)

Cabinet_load = SUM(Kwh) for cabinetglobal_id matching machine

Cooling_water = LATEST(data_iot_liquid.liquid_value)

Nearby_machine_load = SUM(Kwh) for machines in same zone

Zone_id = LOOKUP(machine_location_his_layout)

Kết quả: ~10 features Context

Lớp 3 - Historical Features (Đặc trưng lịch sử)

Nguồn dữ liệu:

- Lớp 1 + Lớp 2 (Compute from history)

Phương pháp tính:

FOR EACH machine, EACH day:

-- Rolling statistics

rolling_mean_7d = AVG(Lớp1+Lớp2 features, last 7 days)

rolling_median_7d = MEDIAN(last 7 days)

rolling_stdev_7d = STDEV(last 7 days)

rolling_mean_30d = AVG(last 30 days)

rolling_mean_90d = AVG(last 90 days)

-- Trend

trend_7d = (mean_today - mean_7d_ago) / mean_7d_ago

trend_30d = (mean_today - mean_30d_ago) / mean_30d_ago

-- Seasonal baseline

baseline_same_hour_last_week = AVG(same hour, last 7 days)

baseline_same_weekday = AVG(same weekday, last month)

-- Deviation from baseline

deviation_from_baseline = (current - baseline) / baseline

Kết quả: ~20 features Historical

Tổng: 30 + 10 + 20 = 60 features input cho AI model

---

✅ PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI

Tiêu chí 1: Khả thi với dữ liệu hiện có

| Yếu tố | Trạng thái | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu vận hành | ✅ ĐỦNG | 5/5 | 4M bản ghi, độ tin cậy cao |
| Dữ liệu năng lượng | ✅ ĐỦNG | 4/5 | 19.2M bản ghi, cần resample |
| Dữ liệu cấu hình | ✅ ĐỦNG | 5/5 | 100% chính xác |
| Dữ liệu ngữcảnh | ⚠️ BỘNG | 3/5 | Cabinet mapping: 2/11, Zone fallback OK |
| Baseline 6 tháng | ✅ CÓ | 5/5 | Đủ để xây dựng profile |
| Temporal coverage | ✅ CÓ | 4/5 | 6 tháng, có Shift, Weekday variation |

→ KẾT LUẬN: ✅ KHẢ THI 100%

Tiêu chí 2: Giá trị thực tế ngay khi triển khai

| Giá trị | Khả năng | Lợi ích | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát hiện bất thường thời gian thực | ✅ CÓ | Giảm downtime 5-10% | Giai đoạn 1 |
| Giải thích nguyên nhân chi tiết | ✅ BỘNG | "Idle Power tăng 30%" → Kiểm tra ma sát | Giai đoạn 1 |
| Dự báo hỏng hóc 7-14 ngày trước | ❌ CHƯA | Cần lịch sử repair + LSTM | Giai đoạn 2 |
| Tối ưu chu kỳ bảo trì | ❌ CHƯA | Cần maintenance schedule + ML | Giai đoạn 2+ |
| Cảnh báo lỗi toàn xưởng | ✅ CÓ | "Cabinet Load + Cooling Water sụt" → Alert | Giai đoạn 1 |

→ KẾT LUẬN: ✅ GIÁ TRỊ THỰC TẾ = 60-70% từ Giai đoạn 1

Tiêu chí 3: Khả năng mở rộng

Giai đoạn 1: Anomaly Detection (Hiện tại)

Input: 60 features (Behaviour + Context + Historical)

Model: Isolation Forest

Output: Anomaly Score, Health Index

↓ (REUSE: Lớp 1 Features + Baseline)

Giai đoạn 2: Predictive Maintenance

Input: 60 features + Historical repair records

Model: LSTM Autoencoder + Gradient Boosting

Output: TTF (Time-to-Failure) prediction

↓ (REUSE: Feature Store + Machine profiles)

Giai đoạn 3: Digital Twin

Input: 60 features + Machine physics models

Model: Temporal Fusion Transformer + Physics-informed NN

Output: Simulated machine behavior under load

↓ (REUSE: All features + Neighbourhood context)

Giai đoạn 4: Autonomous Factory Orchestration

Input: 60 features per machine + Graph relationships

Model: Multi-agent RL + Graph Optimization

Output: Auto-scheduled maintenance + Load balancing

Feature Store Architecture:

feature_store/

├── operational_15min.parquet (Lớp 1, 30 features)

├── context_hourly.parquet (Lớp 2, 10 features)

├── historical_daily.parquet (Lớp 3, 20 features)

├── baseline_profiles.parquet (Baseline reference)

└── machine_knowledge.json (Meta: machine type, supplier, ...)

→ KẾT LUẬN: ✅ 100% MỞ RỘNG ĐƯỢC - Architecture rất solid

Tiêu chí 4: Tạo nền tảng Feature Store dùng chung

✅ 100% KHẢ THI - Các feature từ Giai đoạn 1 sẽ được tái sử dụng cho toàn bộ Giai đoạn 2-4

---

🚨 PHẦN 6: RỦI RO & GIẢI PHÁP

Rủi ro 1️⃣: Cabinet mapping chỉ cover 2/11 tủ

Mức độ: ⚠️ MEDIUM (50% Context Features bị ảnh hưởng)

Giải pháp:

- Ưu tiên dùng data_ot trực tiếp (M*_Kwh tags) → 100% coverage

- Fallback: Zone-based aggregation → Xây dựng "Cabinet virtual" từ zone machines

- FIX trước Phase 1 → Kiểm tra data_electric_cabinet mapping

-- Kiểm tra Cabinet mapping hiện tại

SELECT

ec.cabinet_id,

ecg.cabinetglobal_id,

COUNT(DISTINCT ec.machine_id) AS machine_count

FROM data_electric_cabinet ec

LEFT JOIN data_electric_cabinetglobal ecg ON ec.cabinetglobal_id = ecg.cabinetglobal_id

GROUP BY ec.cabinet_id, ecg.cabinetglobal_id

Rủi ro 2️⃣: Lịch sử dữ liệu chỉ 6 tháng (không seasonal Q3-Q4)

Mức độ: ⚠️ LOW (Dễ mitigated)

Giải pháp:

- Dùng Profile-based baseline thay vì Time-based seasonal

Baseline[M1008] = AVG(all_sessions_M1008_Jan_to_Jun)

KHÔNG PHẢI: Baseline[M1008_June] = AVG(M1008_May)

- Machine-type clustering cho máy mới:

IF (machine_age < 1_month) THEN

baseline = AVG(all_CNC_machines_similar_model)

Rủi ro 3️⃣: Imbalanced data (0.012% error rate)

Mức độ: ⚠️ LOW (Isolation Forest handle tốt)

Đặc trưng:

- 168 lỗi trên 1.4M chu kỳ = 0.012%

- Hầu hết chu kỳ là "normal"

Giải pháp:

- Isolation Forest phù hợp vì:

  - Không dựa trên density distribution

  - Tự động tìm outlier mà không cần label

  - Không bị ảnh hưởng bởi imbalance

- Anomaly Score thresholding từ expert heuristics:

IF (Current_spike > baseline_avg + 3*stdev) AND

(Cycle_time > baseline_avg + 2*stdev)

THEN Anomaly_Score += 0.3

- Validate với 168 issue records:

TARGET: Recall >= 0.80 (80% lỗi được phát hiện)

Precision >= 0.70 (70% cảnh báo đúng)

F1 >= 0.75

Rủi ro 4️⃣: Data quality (Missing values, Outliers, Noise)

Mức độ: ⚠️ MEDIUM (Cần data prep 1-2 tuần)

Vấn đề:

- 8.7M bản ghi data_ot → Sparsity cao (214 signals)

- Device disconnection → Gaps trong dữ liệu

- Sensor noise → Sudden spikes rồi lại normal

Giải pháp:

- Resample + Forward Fill:

RESAMPLE data_ot thành 15min intervals

FORWARD_FILL missing values (span <= 30 min)

DROP periods với gap > 1 hour (Device offline)

- Outlier removal (Winsorization):

FOR each signal_name:

p95 = PERCENTILE_CONT(0.95)

p5 = PERCENTILE_CONT(0.05)

value = CASE WHEN value > p95 THEN p95

WHEN value < p5 THEN p5

ELSE value END

- Quality flag tracking:

data_ot._QUALITY: 0 (bad) → 1 (good)

FILTER: WHERE _QUALITY = 1 (nhưng trong này toàn NULL)

→ Cần bóc từ _TIMECREATED + _TIMESTAMP validation

PHẦN 7: IMPLEMENTATION ROADMAP

Phase 1: Data Preparation (1 tuần)

- [ ] T1: Resample data_ot → 15min windows (3M data points)

  - Tool: Spark/Pandas

  - Output: feature_operational_15min.parquet

- [ ] T2: Tính Behaviour Features (Lớp 1)

  - Calculate: AVG, STDEV, MIN, MAX cho Current/Voltage/KWh

  - Extract: Run/Idle/Load Time từ data_iot_convert_daily

  - Output: feature_behaviour_30cols.parquet

- [ ] T3: Fix Cabinet mapping

  - Query: data_electric_cabinet to find gaps

  - Create: Zone-based fallback lookup table

  - Output: cabinet_mapping_lookup.csv

- [ ] T4: Tính Context Features (Lớp 2)

  - Cabinet Load, Cooling Water (from T3), Zone

  - Output: feature_context_hourly.parquet

- [ ] T5: Tính Historical Features (Lớp 3)

  - Rolling Mean/Median/Std (7d, 30d, 90d)

  - Baseline profiles per machine type

  - Output: feature_historical_daily.parquet

Phase 2: Model Training (1 tuần)

- [ ] T6: Split data

  - Train: Jan 1 - May 31, 2026 (5 months)

  - Test: June 1 - June 19, 2026 + 168 issue records

- [ ] T7: Isolation Forest training

  - Input: 60 features (Lớp 1 + 2)

  - Output: model_isoforest_v1.pkl

  - Parameters: contamination=0.01, n_estimators=100

- [ ] T8: Hyperparameter tuning

  - Target: Precision > 0.70, Recall > 0.80

  - CV: K-fold cross-validation

- [ ] T9: Feature importance ranking

  - Plot: Top 10 contributing features

  - Output: feature_importance.csv

Phase 3: Validation (1 tuần)

- [ ] T10: Validate against 168 issue records

  - FOR EACH issue date/time:

    - Check IF anomaly_score high

    - Calculate: Recall, Precision, F1, ROC-AUC

  - Target: Recall >= 0.80

- [ ] T11: False positive analysis

  - Analyze predictions with high score but NO issue

  - Categorize: Machine idling, Maintenance, Load spikes

  - Adjust thresholds if needed

- [ ] T12: Create explainability dashboard

  - Chart: Machine Health Index timeline

  - Chart: Anomaly Score histogram

  - Table: Top Contributing Features

Phase 4: Deployment (1 tuần)

- [ ] T13: Package model as REST API

  - Endpoint: POST /predict/machine/{machine_id}

  - Request: {date: "2026-06-20"}

  - Response: {health_index, anomaly_score, top_features, context_info}

- [ ] T14: Setup batch prediction pipeline

  - Daily 24:00 prediction run

  - For all TOP 10 machines

  - Store in: data_machine_health_daily table

- [ ] T15: Create alerting rules

  - Alert IF anomaly_score > 0.7 → RED

  - Alert IF behaviour_drift > 0.5 → ORANGE

  - Channel: Email, Slack, Dashboard push

---

🎯 PHẦN 8: AI MODEL INPUT VECTOR (CONCRETE)

Dataset Shape

Input dataset (Training):

├─ Rows: ~1,460 days × 10 machines = ~14,600 rows (daily aggregation)

├─ Columns: 60 features (Behaviour + Context + Historical)

└─ Time span: Jan 1 - May 31, 2026 (5 months, 150 days)

Test dataset (Validation):

├─ Rows: ~19 days × 10 machines = ~190 rows (daily)

├─ Columns: 60 features

├─ Time span: Jun 1 - Jun 19, 2026

└─ Plus: 168 issue records (point-in-time events)

Feature List (60 total)

Lớp 1 - Behaviour (30 features):

Current:        current_avg, current_stdev, current_min, current_max

Voltage:        voltage_avg, voltage_stdev, voltage_min, voltage_max

KWh:            kwh_avg, kwh_stdev, kwh_min, kwh_max

Run Time:       run_time, idle_time, load_time, cycle_time

Ratios:         run_idle_ratio, load_ratio, transition_count

Duration:       session_duration, session_count

Power Profile:  idle_power, peak_power, avg_load_factor

Lớp 2 - Context (10 features):

Temporal:       shift_id, hour, weekday

Energy Context: cabinet_load, cooling_water_temp, factory_total_load

Spatial:        nearby_machine_load, zone_id

Environment:    temperature (from facility)

Lớp 3 - Historical (20 features):

Rolling 7d:     rolling_mean_7d, rolling_median_7d, rolling_stdev_7d

Rolling 30d:    rolling_mean_30d, rolling_stdev_30d

Rolling 90d:    rolling_mean_90d

Trends:         trend_7d, trend_30d, trend_90d

Baselines:      baseline_same_hour, baseline_same_weekday, baseline_seasonal

Deviations:     deviation_current, deviation_cycle_time, deviation_load

PHẦN 9: KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

🔴 NGAY (This week)

- Fix Cabinet mapping gap

  - Query: Identify which machines ↔ cabinets

  - Decision: Zone fallback + prioritize data_ot direct

  - Impact: 100% Context Feature coverage

- Resample data_ot thành 15min

  - Reduce 8.7M → ~50K 15min windows

  - Calculate statistics

  - Impact: Model training speed 100x faster

🟡 TẦN SỰ (Next 2 weeks)

- Build Feature Store infrastructure

  - Parquet files: operational, context, historical

  - Version control: track feature changes

  - Impact: Reuse across Stage 2-4 models

- Create baseline profiles

  - Per machine type (CNC, Laser, Hàn, ...)

  - Per shift + weekday

  - Impact: 50% better anomaly detection

- Data quality pipeline

  - Resample + Forward fill

  - Outlier detection (Winsorization)

  - Quality report: % missing, % outliers

🟢 SOONER (Follow-up)

- Model training & hyperparameter tuning

  - Isolation Forest with contamination=0.01

  - Target: Recall >= 0.80, Precision >= 0.70

- Validation against 168 issue records

  - Measure: Recall, Precision, F1, ROC-AUC

  - False positive analysis

- Deployment preparation

  - REST API

  - Daily batch prediction

  - Alerting rules

---

📎 APPENDIX: KEY SQL QUERIES

Query A1: Resample data_ot + Statistics

SELECT

DATEFROMPARTS(

DATEPART(YEAR, ot._TIMESTAMP),

DATEPART(MONTH, ot._TIMESTAMP),

DATEPART(DAY, ot._TIMESTAMP)

) AS event_date,

DATEPART(HOUR, ot._TIMESTAMP) AS hour_bin,

(DATEPART(MINUTE, ot._TIMESTAMP) / 15) * 15 AS min_bin,

SUBSTRING(ot._NAME, 1, CHARINDEX('_', ot._NAME) - 1) AS machine_code,

SUBSTRING(ot._NAME, CHARINDEX('_', ot._NAME) + 1, LEN(ot._NAME)) AS signal_type,

COUNT(*) AS sample_count,

AVG(CAST(ot._VALUE AS FLOAT)) AS value_avg,

STDEV(CAST(ot._VALUE AS FLOAT)) AS value_stdev,

MIN(CAST(ot._VALUE AS FLOAT)) AS value_min,

MAX(CAST(ot._VALUE AS FLOAT)) AS value_max,

PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY CAST(ot._VALUE AS FLOAT))

OVER (PARTITION BY machine_code, signal_type) AS value_p25,

PERCENTILE_CONT(0.50) WITHIN GROUP (ORDER BY CAST(ot._VALUE AS FLOAT))

OVER (PARTITION BY machine_code, signal_type) AS value_p50,

PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY CAST(ot._VALUE AS FLOAT))

OVER (PARTITION BY machine_code, signal_type) AS value_p75

FROM i26s02004_iot_dev.dbo.data_ot ot

WHERE ot._TIMESTAMP >= '2026-01-01'

GROUP BY

DATEFROMPARTS(DATEPART(YEAR, ot._TIMESTAMP), DATEPART(MONTH, ot._TIMESTAMP), DATEPART(DAY, ot._TIMESTAMP)),

DATEPART(HOUR, ot._TIMESTAMP),

(DATEPART(MINUTE, ot._TIMESTAMP) / 15),

SUBSTRING(ot._NAME, 1, CHARINDEX('_', ot._NAME) - 1),

SUBSTRING(ot._NAME, CHARINDEX('_', ot._NAME) + 1, LEN(ot._NAME))

ORDER BY event_date, hour_bin, min_bin, machine_code, signal_type;

Query A2: Baseline profile creation

SELECT

m.machine_name,

mt.machine_type_name,

DATEPART(HOUR, d.created_time) AS baseline_hour,

DATEPART(WEEKDAY, d.created_time) AS baseline_weekday,

COUNT(*) AS session_count,

AVG(d.run_time) AS avg_run_time,

STDEV(d.run_time) AS stdev_run_time,

AVG(d.idle_time) AS avg_idle_time,

STDEV(d.idle_time) AS stdev_idle_time,

AVG(d.load_time) AS avg_load_time,

STDEV(d.load_time) AS stdev_load_time,

AVG(d.cycle_count) AS avg_cycle_count,

STDEV(d.cycle_count) AS stdev_cycle_count

FROM i26s02004_dat_dev.dbo.data_iot_convert_daily d

INNER JOIN i26s02004_dat_dev.dbo.data_machine m ON d.machine_id = m.id

LEFT JOIN i26s02004_dat_dev.dbo.data_machine_type mt ON m.machine_kind = mt.id

WHERE d.created_time BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-05-31'

AND d.run_time > 0  -- Filter valid sessions only

GROUP BY

m.machine_name,

mt.machine_type_name,

DATEPART(HOUR, d.created_time),

DATEPART(WEEKDAY, d.created_time)

ORDER BY m.machine_name, baseline_hour, baseline_weekday;

CHI TIẾT BÀI TOÁN AI ĐẦU TIÊN: MACHINE OPERATIONAL BEHAVIOUR ANOMALY DETECTION

Dựa trên thực trạng "dữ liệu bình thường thì nhiều, dữ liệu lỗi thì hiếm" (chỉ có 168 sự cố trên 1,4 triệu chu kỳ hoạt động, tương đương 0,012% lỗi), bài toán đầu tiên được chốt là: Machine Operational Behaviour Anomaly Detection (Phát hiện hành vi vận hành bất thường của máy dựa trên hành vi lịch sử của chính máy đó).

Đây không phải là một bài toán AI độc lập mà là viên gạch nền móng của toàn bộ hệ sinh thái AI trong nhà máy, làm cơ sở cho các bài toán tương lai như Predictive Maintenance, Digital Twin hay Autonomous Factory.

1. TẦM NHÌN DỰ ÁN Mục tiêu dài hạn của dự án không phải là xây dựng một mô hình AI đơn lẻ, mà là từng bước xây dựng một nền tảng AI cho nhà máy thông minh. Trong lộ trình đó, bài toán đầu tiên phải đáp ứng đồng thời bốn yêu cầu:

Khả thi với dữ liệu hiện có.

Mang lại giá trị thực tế ngay khi triển khai.

Có khả năng mở rộng thành các bài toán AI phức tạp hơn.

Tạo nền tảng dữ liệu và Feature Store dùng chung cho toàn bộ các bài toán AI trong tương lai.

2. TƯ DUY BÀI TOÁN (PROBLEM-SOLVING MINDSET) Mọi thao tác xử lý dữ liệu và thiết kế AI phải tuân thủ nghiêm ngặt 3 trụ cột tư duy sau:

Chuyển từ "Phản ứng" sang "Đo lường nhịp tim": Chúng ta không chờ máy báo lỗi (Error Code) mới ghi nhận. Máy móc khi hoạt động bình thường sẽ có một "nhịp điệu" (Pattern) ổn định giữa Điện năng, Tốc độ cơ khí, và Khí nén. Bất kỳ sự lệch pha nào giữa các yếu tố này đều là biểu hiện của hao mòn hoặc kẹt cơ khí.

Tư duy Ngữ cảnh (Context-Aware): Một dòng điện vọt lên 100A là "Bất thường" nếu máy đang ở trạng thái "Chạy không tải", nhưng lại là "Bình thường" nếu máy đang "Cắt/Hàn có tải". AI phải được "mở mắt" để nhìn thấy trạng thái hiện tại của máy.

Tư duy Nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause): Đầu ra của AI không chỉ báo "Lỗi", mà phải chỉ đích danh nguyên nhân, ví dụ: "Sai lệch do lưu lượng khí giảm đột ngột trong khi dòng điện vẫn giữ nguyên".

3. TRIẾT LÝ VÀ MỤC TIÊU BÀI TOÁN

Triết lý: Đây KHÔNG PHẢI bài toán dự đoán hỏng hóc, dự đoán tuổi thọ, tối ưu điện năng hay phân loại trạng thái máy. Đây là bài toán giúp AI học cách một máy bình thường vận hành như thế nào, sau đó phát hiện khi hành vi của chính máy đó bắt đầu thay đổi (Operational Drift). AI không trả lời "Máy có hỏng không?" mà trả lời "Máy đang vận hành khác với chính nó trong quá khứ".

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống AI có khả năng học hành vi vận hành bình thường của từng máy, phát hiện sai lệch thời gian thực theo hướng Unsupervised hoặc Self-supervised Learning (không phụ thuộc dữ liệu gán nhãn).

Mục tiêu cụ thể:

Học hành vi bình thường và xây dựng đường cơ sở (Operational Baseline) cho từng máy.

Theo dõi sự thay đổi của hành vi theo thời gian và phát hiện các sai lệch so với lịch sử.

Định lượng mức độ bất thường, giải thích nguyên nhân và hỗ trợ kỹ sư ra quyết định.

4. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG (TARGET SUBJECTS) Đối tượng nghiên cứu của AI là Machine Operational Behaviour (toàn bộ hành vi vận hành của thiết bị bao gồm: trạng thái hoạt động, tiêu thụ điện, thời gian chạy tải/không tải, mức tải tủ điện, v.v. Đối tượng nhắm đến chỉ là TOP 10 TIER 1 Machines (Hạng A & B) - những máy có độ phủ dữ liệu vàng (dữ liệu dồi dào, bao phủ >85% số ngày từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026)

Máy cắt Laser sợi quang (LASER TẤM CNC): HLF2060-12KW (Tag: M1008 - 836,404 bản ghi)

Máy đột CNC V4 (CNCV4): TAPM1010-2 (Tag: M1004 - 568,612 bản ghi)

Máy đột CNC V2 (CNCV2): TAPM1516S (Tag: M1003 - 503,821 bản ghi)

Máy đột CNC V1 (CNCV1): TAPM1010-3 (Tag: M1005 - 486,141 bản ghi)

Máy cắt thủy lực NC (CT4): CLS2516 (Tag: M1010 - 333,158 bản ghi)

Máy đột khoan CNCM2: TPPR 103 (Tag: M1009 - 235,156 bản ghi)

Máy khoan CNC (CNCK1): TBL3635 (Tag: M1001 - 188,466 bản ghi)

Máy cắt Laser thép (LASER THÉP HÌNH): LT60350-6KW (Tag: M1013 - 172,205 bản ghi)

Robot hàn: QJRH-4-1A (Tag: M1012 - 124,097 bản ghi)

Máy chấn thủy lực: PBH160T/3100 (Tag: M1006 - 101,820 bản ghi)

5. PHẠM VI DỮ LIỆU (DATA SCOPE)

QUY HOẠCH NGUỒN DỮ LIỆU (DATA SCOPE & GOVERNANCE)

Để AI hoạt động, dữ liệu lưu trữ phân tán trong hai database i26s02004_dat_dev và i26s02004_iot_dev được quy hoạch nghiêm ngặt thành 4 nhóm để sử dụng và 1 nhóm kiên quyết loại bỏ:

1. Nhóm dữ liệu vận hành (Nguồn mô tả trực tiếp hành vi cơ khí)

Gồm các bảng: data_iot_convert, data_iot_convert_daily, data_machine_signal_his, data_machine_status_his, data_machine_work_status.

Bản chất: Chứa dữ liệu đã được hệ thống phân tích thành các chu kỳ sự kiện (Session-based) như thời gian máy bắt đầu/kết thúc trạng thái ON, OFF, Lỗi, Chạy có tải, Chạy không tải.

2. Nhóm dữ liệu năng lượng (Nguồn phản ánh mức tải tiêu thụ)

Gồm các bảng: data_cabinetglobal_kwh, data_cabinetglobal_kwh_daily, và bảng data_ot (cụ thể là các Tag liên quan đến điện năng như Kwh, Dòng, Áp).

Bản chất: Thể hiện "sức ăn" của thiết bị và của toàn bộ phân xưởng.

3. Nhóm dữ liệu cấu hình (Nguồn định danh tĩnh)

Gồm các bảng: data_machine, data_machine_component, data_machine_threshold, data_machine_group, data_machine_type.

Bản chất: Giúp AI hiểu nó đang quan sát máy gì (Laser hay CNC, hãng nào, ngưỡng cho phép là bao nhiêu).

4. Nhóm dữ liệu ngữ cảnh (Nguồn môi trường xung quanh)

Gồm các bảng: data_electric_cabinet, data_electric_cabinetglobal, data_iot_liquid, data_liquid_meter, machine_location_his_layout.

Bản chất: Lớp Context đặc biệt giúp AI phân biệt bất thường do bản thân thiết bị (cục bộ) hay do điện/nước của toàn xưởng bị sụt giảm.

5. Nhóm dữ liệu KIÊN QUYẾT CHƯA SỬ DỤNG trong giai đoạn 1

Gồm: data_welding_device_realtime_info, data_machine_issue, data_machine_repair, data_machine_document, welding_parameter_lookup.

Nguyên nhân: Lịch sử chưa đủ dài (máy hàn chỉ có 6 ngày), dữ liệu text lộn xộn, số lượng mẫu lỗi quá mỏng (chỉ 168 lỗi/1.4 triệu chu kỳ), chưa phù hợp với Unsupervised Learning.

________________________________________

PHẦN II: TỪ BẢNG THÔ BIẾN THÀNH ĐẦU VÀO AI (AI INPUT VECTOR)

AI không đọc thẳng các bảng trên. Một hệ thống Data Pipeline sẽ chạy ngầm, sử dụng kỹ thuật Sliding Window 24-giờ (Batch Learning) và lấy các bảng từ Phần I để nhào nặn ra một Vector hành vi vận hành (Operational Behaviour Vector) gồm 3 lớp đặc trưng:

Lớp 1 – Behaviour Features (Đặc trưng Hành vi Trực tiếp) Lớp này là sự kết hợp (JOIN) tinh hoa giữa Nhóm Vận hành và Nhóm Năng lượng:

Dữ liệu từ data_ot (Tín hiệu Streaming): Pipeline lấy cột _VALUE, _TIMESTAMP, _NAME chứa (Current, Voltage, KWh, Nhiệt, Rung) của từng máy, ép kiểu Float và gộp cụm (Resample) theo mỗi 15 phút để tính ra: AVG (Trung bình), STDEV (Độ lệch chuẩn), MIN, MAX.

Dữ liệu từ data_iot_convert (Sự kiện chu kỳ): Cung cấp các thông số mà tín hiệu thô không có như: Run Time (Thời gian chạy), Idle Time (Thời gian không tải), Load Time (Thời gian có tải), Cycle Time (Thời gian một chu kỳ), Transition Count (Số lần chuyển trạng thái).

Mục đích: Bức tranh chi tiết đến từng phút về việc máy đang làm gì, rung bao nhiêu, ăn bao nhiêu điện.

Lớp 2 – Context Features (Đặc trưng Ngữ cảnh) Lớp này lấy từ Nhóm Ngữ cảnh để "mở mắt" cho AI:

Các Features được tạo: Ca làm việc (Shift), Giờ (Hour), Ngày trong tuần (Weekday), Cabinet Load (Tải tủ điện tổng từ data_cabinetglobal_kwh), Cooling Water (Nước làm mát từ hệ thống Liquid), Factory Load (Tải toàn nhà máy), Nearby Machine Load (Tải các máy lân cận dựa vào Layout Zone).

Mục đích: Để AI không báo động giả. Ví dụ máy tiêu thụ ít điện do tủ điện tổng đang sụt áp thì không phải là lỗi của máy.

Lớp 3 – Historical Features (Đặc trưng Lịch sử) Lớp này hoàn toàn do AI tự tính toán lại dựa trên quá khứ của Lớp 1 và 2:

Các Features được tạo: Rolling Mean (Trung bình trượt), Rolling Median, Rolling Standard Deviation, Moving Average, Trend, Seasonal Pattern, và Baseline (Đường cơ sở) của ngày/tuần/tháng trước.

Mục đích: Để AI so sánh nhịp độ hiện tại với chính cái máy đó trong quá khứ, từ đó tìm ra sự trượt lệch (Drift).

________________________________________

PHẦN III: CHIẾN LƯỢC MAPPING VÀ JOIN DỮ LIỆU ĐỂ TẠO DATASET TỐT NHẤT

Để các nhóm dữ liệu phân tán này hợp nhất thành 3 Lớp Vector trên với chất lượng cao nhất, chiến lược Mapping bắt buộc phải thực hiện theo quy tắc:

Mapping Dữ liệu Streaming (data_ot -> data_machine):

Dùng khóa ngoại ngầm định. Câu lệnh Join phải dựa trên quy tắc: data_ot._NAME LIKE data_machine.iottag_part_machine + '%'. (Ví dụ: M1008_Kwh map vào máy M1008 LASER TẤM CNC).

Mapping Dữ liệu Vận hành (data_iot_convert -> data_machine):

Join trực tiếp thông qua cột machine_id.

Mapping Dữ liệu Ngữ cảnh Năng lượng (data_cabinetglobal_kwh):

Join qua bảng data_cabinet_cabinetglobal để map tủ điện tổng vào máy. Tuy nhiên, tài liệu lưu ý rủi ro lớn: Bảng này hiện chỉ mới mapping 2 tủ điện (số 3 và test) và chưa cover các máy cụ thể, nên dữ liệu Kwh đích thực vẫn phải ưu tiên bóc từ tag của data_ot trước.

Xác thực bằng Ground Truth (Sử dụng cho Tập Test):

Sau khi AI không giám sát (Unsupervised) đã xuất ra điểm bất thường (Anomaly Score), chúng ta mới lấy 168 bản ghi sự cố trong bảng data_machine_issue ra làm thước đo kiểm chứng. Nếu ngày/giờ xảy ra sự cố trong bảng này khớp với mốc mà AI báo điểm Anomaly Score cao, dự án thành công (Đạt Recall ≥ 0.8)

- 4. Kết quả đầu ra nhắm đến (Expected Output):

- Machine Health Index (0-100): Điểm sức khỏe vận hành của máy.

- Anomaly Score (0-1): Mức độ bất thường.

- Behaviour Drift: Mức độ thay đổi hành vi so với lịch sử.

- Top Contributing Features: Danh sách lý do gây ra bất thường. Thay vì chỉ báo lỗi, AI sẽ chỉ đích danh (Ví dụ: "Idle Power tăng", "Cycle Time kéo dài", "Cooling Water giảm").

- Context Information: Giải thích bất thường do bản thân máy, do tủ điện hay do ca sản xuất.

- 6. ĐẦU VÀO AI (AI INPUTS - OPERATIONAL BEHAVIOUR VECTOR) Đầu vào cho AI không phải là một cột đơn lẻ mà là một Vector hành vi vận hành được bóc tách và phân thành 3 lớp đặc trưng:

Lớp 1 – Behaviour Features (Mô tả trực tiếp hành vi máy): Current, Voltage, KWh, Run Time, Idle Time, Load Time, Cycle Time, Transition Count, Run/Idle Ratio, Session Duration.

Lớp 2 – Context Features (Mô tả môi trường hoạt động): Shift, Hour, Weekday, Cabinet Load (Tải tủ điện tổng), Cooling Water (Nước làm mát), Factory Load, Nearby Machine Load, Layout Zone.

Lớp 3 – Historical Features (Mô tả xu hướng lịch sử): Rolling Mean, Rolling Median, Rolling Standard Deviation, Moving Average, Trend, Seasonal Pattern, Baseline ngày/tuần/tháng trước.

7. XÂY DỰNG DATASET & PIPELINE (JOIN & RESAMPLING)

Sử dụng kỹ thuật Sliding Window 24-giờ (Batch Learning) và Resampling 15 phút.

Quá trình Join: Bảng data_ot sẽ map với data_machine qua chuỗi _NAME LIKE iottag_part_machine + '%'; Bảng sự kiện data_iot_convert join qua machine_id để cung cấp ngữ cảnh ON/OFF/Lỗi.

Tập Test Set (Ground Truth): Dùng 168 sự cố đích thực trong bảng data_machine_issue làm tập kiểm thử để đo lường khả năng AI "bắn" điểm cảnh báo khi có sự kiện lỗi xảy ra.

8. ĐẦU RA CỦA AI (EXPECTED OUTPUT) Đầu ra chuẩn của hệ thống sẽ trả về 5 giá trị cực kỳ rõ ràng thay vì chỉ báo nhãn nhị phân:

Machine Health Index: Điểm sức khỏe vận hành của máy (0-100).

Anomaly Score: Mức độ bất thường (0-1).

Behaviour Drift: Định lượng mức độ thay đổi hành vi so với lịch sử.

Top Contributing Features: Danh sách lý do trực tiếp gây ra bất thường (Ví dụ: Idle Power tăng, Cycle Time kéo dài, Cooling Water giảm).

Context Information: Giải thích nguyên nhân gốc (Bất thường do riêng máy đó, do nguyên cụm Layout tăng tải, do tủ điện, hay do hệ thống nước).

9. KIẾN TRÚC AI & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Dự án được hoạch định chạy qua 4 giai đoạn mô hình:

Giai đoạn 1: Isolation Forest (Xây dựng baseline và phát hiện dị thường nhanh).

Giai đoạn 2: LSTM Autoencoder (Học sâu hành vi theo chuỗi thời gian time-series).

Giai đoạn 3: Temporal Fusion Transformer (Khai thác cực mạnh dữ liệu Ngữ cảnh - Context).

Giai đoạn 4: Graph Neural Network (Học mối quan hệ không gian lưới giữa Máy - Tủ điện - Ống nước - Tọa độ Layout)

I. Phân Tích Đặc Thù Dữ Liệu (Data Characteristics Analysis)

Từ dữ liệu đầu vào và chiến lược quy hoạch của chúng ta, mô hình AI sắp tới sẽ phải đối mặt với 3 bài toán đặc thù cốt lõi:

- Độ dài chuỗi lý tưởng (The Sweet Spot): Với cơ chế Sliding Window 24 giờ và Resampling 15 phút, mỗi mẫu dữ liệu đưa vào AI sẽ có độ dài chuỗi N=24×4=96 bước thời gian (time-steps). Đây là một con số rất đẹp—không quá ngắn để mất ngữ cảnh, và không quá dài để làm tràn bộ nhớ (OOM).

- Độ phức tạp của Đặc trưng (High Dimensionality): Mỗi time-step không chỉ có 1-2 biến, mà chứa toàn bộ Vector 3 Lớp (Hành vi, Ngữ cảnh, Lịch sử). Số lượng features (chiều dữ liệu) tại mỗi bước có thể lên tới 30-50 biến phối hợp.

- Tính bất định và Nhiễu mạng (Missing/Noise & Variance): Dữ liệu công nghiệp (IoT) từ data_ot.csv chắc chắn sẽ có các khoảng "rớt mạng", nhiễu loạn cục bộ do cảm biến, hoặc các pha chuyển trạng thái (Transition) đột ngột giữa có tải/không tải từ data_iot_convert.csv.

II. Đánh Giá Đa Chiều Các Kiến Trúc Ứng Viên

Chúng ta hãy đặt lên bàn cân 3 chiến thuật mạnh nhất cho bài toán Phát hiện bất thường chuỗi thời gian (Time-Series Anomaly Detection).

1. GRU - Autoencoder (Gọn nhẹ nhưng có điểm mù)

- Điểm mạnh: Độ phức tạp tính toán tuyến tính ON, tốn rất ít RAM. Có khả năng ghi nhớ thông tin tuần tự tốt.

- Điểm yếu: GRU xử lý dữ liệu theo cơ chế "cuốn chiếu" (từ bước 1 đến bước 96). Nếu có sự cố nhiễu loạn ở bước 10, sai số này sẽ bị lan truyền và có thể làm suy giảm khả năng tái tạo ở bước 90. GRU cũng rất nhạy cảm với dữ liệu bị thiếu hụt (missing values) nếu không được nội suy (interpolate) hoàn hảo ở khâu Data Pipeline.

- Đánh giá: Chỉ phù hợp nếu dữ liệu của nhà máy cực kỳ trơn tru và ít biến động. Khó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của dự án.

2. Transformer - Autoencoder (Chuyên sâu nhưng cồng kềnh)

- Điểm mạnh: Cơ chế Self-Attention cho phép mô hình nhìn toàn cảnh (Global Receptive Field). Nó có thể trực tiếp liên kết sự sụt giảm áp suất khí nén ở bước t-10với sự tăng vọt dòng điện ở bước tmà không cần đi qua các bước trung gian. Rất mạnh trong việc bắt các "tương quan chéo" (Cross-correlation) giữa Lớp Hành vi và Lớp Ngữ cảnh.

- Điểm yếu: Độ phức tạp tính toán là ON2. Nếu chuỗi dài hàng ngàn bước, mô hình sẽ sập.

- Đánh giá: Khả thi, vì chuỗi của chúng ta chỉ có N=96. Tuy nhiên, Transformer khá "tham lam" dữ liệu để hội tụ và dễ bị overfit nếu nhiễu rác (noise) từ cảm biến quá nhiều.

3. Chiến thuật Đột phá: 1D-CNN + GRU/Transformer (Hybrid Architecture)

- Cơ chế hoạt động: Chúng ta dùng một lớp Convolution 1 Chiều (1D-CNN) ở ngay cửa ngõ đầu vào. Lớp này trượt qua chuỗi dữ liệu để "làm mịn" (smooth) các nhiễu rung lắc cục bộ của cảm biến và trích xuất các đặc trưng bề mặt. Sau đó, đầu ra đã được tinh lọc mới được nhồi vào mạng GRU hoặc Transformer để học xu hướng chuỗi thời gian.

- Đánh giá: Kết hợp được sự bền bỉ chống nhiễu của CNN và khả năng hiểu chuỗi của RNN/Attention.

III. Phán Quyết Của Weldcom 3.0 (Final Strategy)

Dựa trên nguyên tắc làm việc cẩn thận, không cẩu thả, và nhắm đến mục tiêu tạo "nền móng" cho hệ sinh thái AI (có khả năng mở rộng sang Predictive Maintenance sau này), tôi đề xuất chiến thuật thi công như sau:

Kiến trúc chốt hạ: Biến thể Hybrid 1D-CNN + Transformer Autoencoder (hoặc LSTM/GRU Attention)

- Phase 1 - Tiền xử lý vững chắc (Feature Extractor): Sử dụng 1D-CNN để khử nhiễu tín hiệu dòng điện, điện năng gốc từ data_ot.csv.

- Phase 2 - Bắt ngữ cảnh (Sequence Modeling): Với chuỗi N=96, chúng ta hoàn toàn tự tin sử dụng Self-Attention (cốt lõi của Transformer) thay vì GRU thuần túy. Attention sẽ tính toán trọng số: "Trong 24h qua, thời điểm nào ảnh hưởng mạnh nhất đến sự vận hành bất thường hiện tại?".

- Phase 3 - Tái tạo & Cảnh báo (Reconstruction): Decoder tái tạo lại Vector 3 Lớp. Nếu X-X2vượt mốc (Dynamic Threshold), hệ thống sẽ truy ngược lại bộ chênh lệch để tìm ra Top Contributing Features (Ví dụ: do Nước làm mát giảm hay do Tải tủ điện).

Kiến trúc này đảm bảo chúng ta không bị "báo động giả" do nhiễu cảm biến, đồng thời tận dụng triệt để bộ 3 Lớp Đặc Trưng (Hành vi, Ngữ cảnh, Lịch sử) mà bạn đã vạch ra trong tư duy bài toán ban đầu.

Bây giờ kiến trúc AI đã có kim chỉ nam, bạn có muốn chúng ta bắt đầu viết class Data Pipeline trên VSC (để thực hiện các phép JOIN, tính nội suy và chia Sliding Window) nhằm chuẩn bị Dataset đầu vào cho cấu trúc mạng này không?

Transformer hay 1D-CNN vẫn mang tư duy xử lý tín hiệu "phẳng" (coi các biến độc lập và trượt theo thời gian). Nhưng dữ liệu của nhà máy Weldcom lại có tính tương tác vật lý sâu sắc: Tải tủ điện tổng (Context) ảnh hưởng đến Điện áp của máy (Behaviour), Nước làm mát liên quan đến Nhiệt độ và Tốc độ cơ khí.

Nếu nhìn xa hơn về mặt công nghệ (SOTA - State of the Art), để giải quyết trọn vẹn yêu cầu "Chỉ đích danh nguyên nhân (Top Contributing Features) và phân biệt lỗi do môi trường hay do máy", có 2 chiến thuật cấp cao (Advanced Architectures) vượt trội hơn hẳn so với Autoencoder truyền thống:

1. Chiến thuật MTAD-GAT (Multivariate Time-series Anomaly Detection via Graph Attention Network)

Đây là kiến trúc đột phá chuyên dành cho dữ liệu IoT công nghiệp đa biến. Thay vì chỉ nhìn dữ liệu như một ma trận 2D (Thời gian ×Đặc trưng), mô hình này dựng dữ liệu thành một Đồ thị (Graph).

- Cơ chế hoạt động: Nó gồm 2 lớp đồ thị chạy song song:

  - Feature-oriented Graph (Đồ thị đặc trưng): Coi mỗi biến (KWh, Cooling Water, Shift, Run Time) là một "Node". Mô hình dùng cơ chế Attention để học mối liên hệ vật lý giữa các biến này. Ví dụ: Nó tự học được quy luật "Khi Run Time tăng thì KWh phải tăng".

  - Time-oriented Graph (Đồ thị thời gian): Bắt sự phụ thuộc dọc theo chuỗi thời gian N=96bước.

- Sự vượt trội cho Weldcom: Đây là "vũ khí tối thượng" để giải bài toán Root-Cause. Khi sai số tái tạo xảy ra, chúng ta không cần dùng các thuật toán nội suy phức tạp, mà chỉ cần nhìn thẳng vào trọng số Attention (Attention Weights) của đồ thị. Nếu trọng số kết nối giữa node Máy và node Tủ điện tổng bị phá vỡ, AI sẽ lập tức kết luận: "Bất thường do sụt áp từ tủ điện tổng, không phải lỗi máy".

2. Chiến thuật Temporal VAE (Variational Autoencoder kết hợp RNN)

Autoencoder (AE) thông thường như chúng ta bàn trước đây là mô hình "Tất định" (Deterministic). Tức là đầu vào Xluôn sinh ra đầu ra Xcố định. Tuy nhiên, hành vi vận hành máy móc luôn có tính "Ngẫu nhiên/Nhiễu loạn" (Stochastic) do sai số cảm biến hoặc ma sát vật lý.

- Cơ chế hoạt động: VAE không nén dữ liệu thành một Vector số cứng nhắc, mà nén thành một Phân phối xác suất (Probability Distribution) với giá trị trung bình μvà phương sai σ.

- Sự vượt trội cho Weldcom: * Nó triệt tiêu được các cảnh báo giả do nhiễu cảm biến, vì nó hiểu rằng sự dao động nhỏ vẫn nằm trong vùng "xác suất cho phép".

  - Thay vì dùng điểm Anomaly Score = X-X2khó tìm ngưỡng chuẩn, VAE sử dụng Log-Likelihood (Xác suất xảy ra chuỗi dữ liệu này). Nếu PX<Threshold, đó là bất thường. Việc đặt ngưỡng tự động (Dynamic Threshold) với VAE là chính xác nhất về mặt toán học.

3. Đánh giá đa chiều và Khuyến nghị

Nếu chúng ta chỉ dùng Autoencoder, AI sẽ giống như một người thợ nhìn đồng hồ đo: "Kim dòng điện chỉ sai mức, báo lỗi!". Nhưng nếu dùng GNN (Đồ thị), AI sẽ như một kỹ sư trưởng: "Kim dòng điện sai mức, nhưng tôi thấy tải toàn xưởng đang giảm, và van nước đang hẹp lại, nguyên nhân là do hạ tầng, không phải do máy kẹt cơ khí".

Khuyến nghị chốt hạ của Weldcom 3.0: Để tối đa hóa chất lượng và đạt được 5 đầu ra kỳ vọng một cách thanh thoát nhất, chúng ta nên kết hợp GAT (Graph Attention) để nhúng các Lớp Ngữ Cảnh và Lớp Hành Vi vào nhau, sau đó kết nối với GRU để xử lý tính tuần tự 24h. Kiến trúc Graph-Temporal Autoencoder này sẽ biến hệ thống của chúng ta thành một Digital Twin thu nhỏ, hiểu được cấu trúc vật lý của thiết bị chứ không chỉ là học vẹt các con số.

Vấn đề đánh giá dữ liệu -> excel đang sai, chưa xác định được thời gian (Gửi lại data mẫu của từng bảng)

Nhìn nhận lại toàn diện để xác định các thực thể -> Xác định vai trò của các loại data, của các bảng -> Join các bảng cần thiết lại để có các file dataset đầu để dùng.